建设项目环境影响报告表

（送审本）

项目名称： 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司年产5万吨耐火材料项目

建设单位：     安徽海螺暹罗耐火材料有限公司

芜湖民宇环境科技有限公司

编制日期：二〇二〇年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司年产5万吨耐火材料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李乐意 |  | 联系人 | 张桂发 |  |
| 通讯地址 | 安徽省芜湖市火龙岗镇安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 |  | 邮政编码 | 241000 |  |
| 联系电话 | 15395533717 |  | 传 真 | 0553－8399888 |  |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市弋江区火龙岗街道永胜四联村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖市弋江区发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 项目编码：2020-340203-30-03-031084 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建☑ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | C3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 |  |
| 占地面积（m2） | 24000 |  | 绿化面积（%） | 17.94 |  |
| 总投资（万元） | 17000 | 其中：环保投资 （万元） | 800 | 环保投资占 总投资比例 | 4.7% |
| 评价经费（万元） |  | / | 投产日期 | 2022年5月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称海螺水泥）是由安徽海螺集团有限责任公司独家发起，成立于1997年9月1日。1997年10月21日在香港挂牌上市，主要从事水泥及商品熟料的生产和销售，是世界上最大的单一品牌供应商。经过多年发展，公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地，并在安徽芜湖、铜陵兴建了代表当今世界最先进技术水平的4条12000吨熟料生产线。目前公司共有新型干法水泥生产线145条、390台水泥磨、103套余热发电机组，共形成熟料产能2.5亿吨、水泥总产能3.5亿吨、发电装机容量1225兆瓦。“CONCH”商标被国家商标局认定为驰名商标，“海螺”牌水泥被国家质量监督检验检疫总局批准为免检产品，长期、广泛应用于举世瞩目的标志性工程，如：上海东方明珠电视塔、上海磁悬浮列车（轨道梁）、连云港田湾核电站、浦东国际机场、厦门海沧大桥、杭州湾跨海大桥、京沪高铁等工程。同时，产品出口美国、欧洲、非洲、亚洲等20多个国家和地区。 2006年12月31日，国家发改委、国土资源部、中国人民银行共同下发了《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》，首次公布了60家国家重点支持的大型水泥企业，其中12户企业为全国性重点企业，安徽海螺集团名列12户全国重点企业之首。 长期以来，海螺水泥始终以振兴民族水泥工业为己任，牢牢把握国家水泥工业的产业政策，在科学规划、合理布局和有效地利用资源的基础上，坚持大力发展新型干法水泥技术，不断提高水泥生产的现代化、大型化、集约化水平，在自身快速发展的同时，有力地推动了我国水泥工业的技术进步和结构调整，2010年5月，海螺集团被授予“2010节能中国十大贡献企业”荣誉称号。 2010年9月，海螺水泥作为水泥行业的领军企业入选了“2010年度中国最具创新力公司”，2017年海螺水泥被国际水泥评论杂志（ICR）评为世界水泥六强第二位，并获得了业界最高的国际信用评级。 暹罗水泥集团水泥有限公司(SCG Cement Co., Ltd.）（以下简称暹罗水泥）成立于1913年，是泰国最大的水泥生产商。其母公司SCG集团已经有105年的经营历史，下设3个核心产业，分别是水泥建筑材料、化工产品、包装制品，2017年销售额达133亿美元。暹罗水泥主要经营混凝土、水泥和耐火材料，2017年水泥产能为3360万吨，销售额达52亿美元。 暹罗水泥的子公司——暹罗耐火材料工业有限公司（SRIC），成立于1953年，其生产规模达16.2万吨/年，是东南亚最大的耐火材料生产商。SRIC公司的产品技术水平可与美国和欧洲等先进国家相媲美，该公司有较长的水泥窑用耐火材料生产历史，而且有自己的研发团队。可以提供水泥生产线从冷却器、回转窑到预热器等全套耐火材料。其产品不仅供应国内，而且出口许多国家，例如：马来西亚、印尼、柬埔寨、越南、菲律宾、巴基斯坦、埃及、苏丹、尼日利亚、澳大利亚等。 为发展壮大耐火材料产业，海螺水泥与SCG公司实现强强联手，本着互惠互利、共同发展的原则，共同开发生产高质量的耐火材料产品。发挥海螺水泥的存量资产及市场优势和SCＧ公司管理、技术及服务模式优势，双方共同出资于2011年9月23日成立安徽海螺暹罗耐火材料有限公司，一期生产线于2012年9月份建成投产，汲取泰国SRIC公司的生产技术，借助海螺集团在水泥生产规模、资源、技术、人才和管理等方面优势，创新人才培养和经营管理模式，为员工提供广阔的发展平台，实现员工与企业共同成长。主要从事水泥行业碱性砖等耐火材料的研发、制造、销售和服务。在满足海螺水泥生产需要的同时，也为国内外水泥企业提供优质耐火材料产品。 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司位于安徽省芜湖市弋江区，总占地128亩，距离芜湖市中心约11公里，距205国道约200米。规划年产15万吨耐火材料，统一规划，分步实施。一期工程规划2条碱性耐火砖生产线，生产规模为5万吨/年，于2012年9月份建成投产；二期生产产品为高铝耐火砖，年产能为5万吨。本项目为二期高铝砖项目。 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司于2011年6月委托安徽省环境科学研究院编制安徽海螺暹罗耐火材料有限公司15万t/a耐火材料项目环境影响报告表，该项目已于2011年8月16日经原芜湖市环境保护局批复。其中项目分为两期建设，一期建设内容为5万t/a水泥窑用碱性耐火材料生产线。目前一期建设内容已建成投产并于2013年原芜湖市环境保护局“环验【2013】041号”文批准验收。 本次扩建项目总投17000万元，扩建产能为年产5万吨高铝耐火材料生产线。建设内容包括：原料立库、配料、混合、成型、干燥、烧成等各工艺环节，以及配套生产辅助设施、新建办公楼、食堂改造、项目生产区域的总平面规划等。安徽海螺暹罗耐火材料有限公司位于2020年8月12日获得芜湖市弋江区发展和改革委员会关于本项目备案的通知。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》项目属于“十九、非金属矿物制品业，55、耐火材料及其制品”中其他项，需要编制报告表。安徽海螺暹罗耐火材料有限公司委托我公司进行该项目的环境影响评价。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了实地考察，对厂址周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，按有关技术要求编写了本环境影响报告表。 2、项目基本情况 （1）项目名称 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司年产5万吨耐火材料项目 （2）建设单位 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 （3）项目性质 扩建 （4）建设地点及周围环境状况 本项目选址于安徽省芜湖市火龙街道永胜四联村安徽海螺暹罗耐火材料有限公司（北纬31°23'03.71"，东经118°13'33.96"），交通条件便利。项目东侧为永盛花园，南侧为空地，西侧为白马山水泥厂，北侧为白马山水泥厂。项目具体地理位置详见附图1，项目周边概况见附图2，平面布置详见附图3。 （5）项目总投资 该项目总投资17000万元。 （6）建设规模及内容 项目建设厂房建筑面积约24000m2。，项目组成见下表。 表1-1 本项目建设组成一览表 工程类别; 工程名称; 现有工程内容及规模; 扩建工程内容及规模; 依托关系. 主体工程; 碱性砖生产线; 一期碱性砖生产线（包含原料库、破粉碎配料混合工序、成型工序及干燥烧成包装成品工序）等主要生产设施；配套新建车间变电所、空压站，利用原白马水泥厂机修车间作为新厂机修车间、利用原白马水泥厂仓库作为成品库，利用原化验室改造为新厂化验室; 扩建一条产能为年产5万吨高铝耐火砖生产线。建设内容包括：自动原料立库、自动成品立库、配料、混合、成型、干燥、烧成等各工艺环节; 扩建. 辅助工程; 办公用房; 利用原白马水泥厂水泵房及水池等公用设施。; 新建门卫房、厂区大门，办公楼等行政生活福利设施，对原有食堂进行改造。; 新建. 储运工程; 碱性砖生产线; 原料库面积3600m2; /; 保持不变. 高铝砖生产线; /; 原料库面积3564m2; 新建. 公用工程; 供水 工程; 园区供水管网; 园区供水管网; /. 排水 工程; 化粪池、雨污管网; 化粪池、雨污管网; /. 供电 工程; 园区电网供电; 园区电网供电; /. 供气工程; 园区天然气管网供应; 园区天然气管网供应; /. 环保工程; 废水 治理; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入白马山水泥厂原有排污沟渠（依托原有白马水泥厂原有污水处理设施）；生产用水为循环用水，无排放; /; 依托现有. 废气 治理; 碱性砖生产线除尘系统; /; 保持不变. 碱性砖隧道窑脱硫脱硝除尘系统; /. /; 上料配料及缓冲仓经布袋除尘系统处理后通过15m排气筒外排（1#），废砖破碎经布袋除尘系统 处理后通过15m排气筒外排（2#），压砖机经布袋除尘系统处理后通过15m排气筒外排（3#）; 新建. /; 隧道窑设置一套除尘系统处理后通过15m排气筒外排（5#、6#），干燥窑设置一套除尘系统处理后通过15m排气筒外排（4#）; 新建. 噪声 治理; 建筑隔声、距离衰减等; 建筑隔声、距离衰减等; /. 固废 处置; 除尘灰; 回收利用; /. 振动筛废渣. 成型废品. 烧成废品. 生活垃圾; 由环卫部门处置. 磁选机废渣; 外售. （7）产品方案 新建一条高铝砖生产线，项目扩建前后的产品规模见下表： 表1-2 扩建前后产品方案一览表 序号; 名称; 扩建前（t/a）; 新增（t/a）; 扩建后（t/a）. 1; 碱性砖; 50000; 0; 50000. 2; 高铝砖; /; 50000; 50000. 合计; 100000. 表1-3 成品砖控制尺寸(mm) 砖型; L; H; a; b; 平整度. B320; 197.0～199.0; 198.0～202.0; 75.5～77.5; 65.5～67.5; ≤0.5. B620; 197.0～199.0; 198.0～202.0; 73.0～75.0; 68.0～70.0; ≤0.5. BP20; 197.0～199.0; 198.0～202.0; 63.0～65.0; 58.0～60.0; ≤0.5. BP+20; 197.0～199.0; 198.0～202.0; 82.0～84.0; 75.2～77.2; ≤0.5. B322; 197.0～199.0; 218.0～222.0; 75.5～77.5; 65.5～67.5; ≤0.5. B622; 197.0～199.0; 218.0～222.0; 73.0～75.0; 68.0～70.0; ≤0.5. BP22; 197.0～199.0; 218.0～222.0; 63.0～65.0; 58.0～60.0; ≤0.5. BP+22; 197.0～199.0; 218.0～222.0; 82.0～84.0; 74.5～76.5; ≤0.5. B425; 197.0～199.0; 248.0～252.0; 75.5～77.5; 65.5～67.5; ≤0.4. B825; 197.0～199.0; 248.0～252.0; 72.0～74.0; 67.5～69.5; ≤0.4. BP25; 197.0～199.0; 248.0～252.0; 63.0～65.0; 58.0～60.0; ≤0.4. BP+25; 197.0～199.0; 248.0～252.0; 82.0～84.0; 73.5～75.5; ≤0.4. （8）生产设备 本项目所有设备均通过采购获得，扩建后主要生产设备见表： 表1-4 扩建后主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 一; 原料工序. 01.01; CPD30电动叉车; 台; 2. 01.02; 自动化原料立库; 座; 1. 01.03; DN400手动单向螺旋插板阀; 台; 1. 01.04; GZ4F电磁振动给料机; 台; 1. 01.05; PEX250×750细碎型颚式破碎机; 台; 1. 01.06; TD160型斗式提升机; 台; 1. 01.07; ILT-C-O型料位指示器; 个; 6. 01.08; DN300手动单向螺旋插板阀; 台; 1. 01.09; GZ3F电磁振动给料机; 台; 1. 01.10; PL550立式冲击破碎机; 台; 1. 01.11; TD160型斗式提升机; 台; 1. 01.12; DZSF1224型单层直线振动筛; 台; 1. 01.13; 管道永磁除铁器; 台; 3. 01.14; DN250气动闸阀; 台; 3. 01.15; CD2-9D电动葫芦; 台; 3. 01.16; CD2-6D电动葫芦; 台; 2. 01.17; CPD30电动叉车; 台; 1. 01.18; BD-1000型吨袋自动包装机; 台; 2. 01.19; 出料电动平板车; 台; 3. 01.20; LDA3t电动单梁起重机; 台; 1. 二; 配料混合工序. 02.01; CD3-30D电动葫芦; 台; 2. 02.02; 布料小车; 台; 2. 02.03; ZFB-6电动振动器; 台; 22. 02.04; BM25-145(97)型螺旋给料机组; 套; 22. 02.05; Y4640-145(97)型调速式振动给料机组; 套; 22. 02.06; DN300气动软密封蝶阀; 台; 22. 02.07; DDWK-1000型双斗自动配料车; 套; 2. 02.08; ZFB-4电动振动器; 台; 4. 02.09; DN250气动插板阀; 台; 8. 02.10; RV19倾斜式混合机; 台; 4. 02.11; CD3-6D电动葫芦; 台; 1. 02.12; 混合机出料电动平板车; 台; 8. 02.13; NYP52A/0.4高粘度齿轮泵; 台; 2. 02.14; φ1500×2500结合剂搅拌桶; 个; 2. 02.15; φ1500×2200结合剂搅拌桶; 个; 3. 02.16; 电子定量液体秤; 个; 4. 02.17; WW4000型电容式物位计; 个; 4. 02.18; CD2-9D电动葫芦; 台; 1. 02.19; 智能双轨悬挂自行输送机; 套; 5. 02.20; 1吨泥料罐; 台; 8. 02.21; SJY0.5-6型剪叉式作业平台; 台; 2. 三; 成型工序. 03.01; QD16t/3.2t电动双梁桥式起重机; 台; 1. 03.02; LDA10t电动单梁起重机; 台; 1. 03.03; HPFⅣ2000双向加压全自动压机; 台; 3. 03.04; HC2100双向加压全自动压机; 台; 1. 03.05; 自动压机卸砖机械手; 台; 4. 03.06; 多功能电拖车; 辆; 1. 四; 干燥烧成工序. 04.01; 72.6m余热隧道干燥窑; 座; 2. 04.02; 20t全自动带推杆电拖车; 辆; 04.02. 04.03; 干燥窑钢丝绳返车机; 台; 4. 04.04; 128m隧道窑; 座; 2. 04.05; 干燥窑钢丝绳返车机; 台; 2. 04.06; 隧道窑钢丝绳返车机; 台; 2. 04.07; 液压步进返车机; 台; 2. 04.08; 液压步进返车机; 台; 1. 04.09; 耐火砖自动拣选流水线; 套; 2. 04.10; 耐火砖托盘热收缩包装机; 台; 2. 04.11; CPD30电动叉车; 台; 2. 04.12; 成品砖自动化立库; 座; 1. 五; 工艺溜管溜槽; 吨; 100. （9）主要原辅材料及能源消耗 本项目扩建所用原辅材料及能源消耗见下表： 表1-5 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 矾土1; t/a; 14734.43. 2; 矾土2; t/a; 7621.26. 3; 高岭土; t/a; 15242.51. 4; 碳化硅; t/a; 7367.21. 5; 硅灰; t/a; 2794.46. 6; 蓝晶石; t/a; 1524.25. 7; 片石英; t/a; 508.08. 8; 膨润土; t/a; 508.08. 9; 粘土（白泥）; t/a; 508.08. 表1-6 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 水; t/a; 10426.721. 2; 电; kw·h/a; 10527.11×103. 3; 天然气; m3; 3000×103. 3、职工人数和工作制度 本项目新增劳动定员142人，其中工人133人，营销人员2人，管理及服务人员5人，技术人员2人。本项目根据生产线各工序生产情况采用330天/1班制和330天/3班制生产，根据岗位需要安排定员。 4、公用工程 ①给水 项目用水主要为生活用水及生产用水，水源引自区内供水管网，能够满足厂区日常用水需求。 ②排水 工厂排水采用雨污分流制排水系统，厂区雨水经雨水管网收集后排入厂区原有雨水管网；工艺设备冷却水利用循环冷却水池循环使用，不外排；近期生活污水经隔油池/化粪池处理后，经排水管道进入厂区原有污水处理装置，达一级排放标准后进行回用，少量污水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996后进行排放，远期生活污水达三级排放标准后排放进入市政管网后排入城南污水处理厂处理后外排。 ③供电 项目用电由工业园区电网统一配给，新建项目总用电量10527.11×103千瓦时/年。 ④供天然气 本项目燃料采用天然气，厂区附近有天然气管道，可以满足本项目燃料需要。 5、“三线一单”相符性分析 - ①生态保护红线 - 根据《生态保护红线划定技术指南》，生态保护红线主要包括重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区、其他区域，根据《芜湖市空间规划（2016-2030年）》，芜湖市区生态保护红线区域总面积40.87平方公里，占市区总面积的2.73%，根据安徽省环境保护厅皖环函〔2017〕1264号“安徽省环保厅关于征求安徽省生态保护红线规定方案（审议稿）意见的函”，本项目位于安徽省芜湖市弋江区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，属规划工业用地，因此项目建设不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。 - ②环境质量底线 - 根据现状监测及收集的有关监测资料，本项目所在区域的大气、水、声环境质量较好，满足相应的标准要求。根据项目对污染源的预测评价，项目废气、废水、噪声、固废在本环评提出的污染防治措施处理的前提下，能达标排放和合理处置，对所在区域的环境影响甚微，不会突破环境质量底线。 - ③资源利用上线 - 项目运营过程中消耗一定量的水、电能等资源，但消耗量相对区域资源利用总量较少。项目用水来自园区市政管网取水，项目用电来自市政供电管网，生产主要原辅材料均在市场购买，因此项目原辅料、水、电供应充足。本项目在生产过程中尽可能做到合理利用资源和节约能耗。 - 综上，项目原辅材料及资源供应充足，生产过程做到了合理利用资源和节约能耗，符合资源利用上限要求。 - ④环境准入负面清单 - 本项目的建设符合芜湖市城市总体规划，符合《加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》中的相关要求，不属于禁止入园的企业，不属于《芜湖市企业投资项目负面清单》（2014年），符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。本项目不属于环境准入负面清单。 - 项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”相关要求。 6、总平面布置 （1）平面布置 拟建项目总平面布置原则是在满足工艺及使用要求的前提下，对生产线路、工艺流程进行合理布局，做到运输联系紧凑和水、电、动力供应经济合理，创造良好的劳动卫生条件，安全生产，节约用地。 拟建项目二期新建高铝砖生产线（包含原料立库、破粉碎配料混合工序、成型工序及干燥烧成包装成品工序）等主要生产设施；配套新建车间变电所、空压站，利用原水泵房及水池等公用设施；新建办公楼、食堂等行政生活福利设施。 （2）竖向布置 竖向布置按照平坡式布置，其布置原则是满足生产、运输、装卸及排水要求，保证与厂外和厂区内各生产线之间交通运输方便，厂区内雨水顺利排泄，力求土石方工程量最小。 7、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析 根据文件精神，与本项目相关的内容如下： ①优化产业布局。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 ②严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。 ③强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。年产155台起重设备生产线项目环境影响报告表根据国家规定，细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。以上工作任务2019年底前全面完成。 ④深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 ⑤推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对各类开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 8、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》 1、严禁1公里范围内新建项目。自2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态保护、安全生产、能源节约要求的，一律不得建设。 本项目位于芜湖市火龙岗街道永胜四联村，距离长江干线约4.3km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，符合长江干流岸线5公里范围内新建项目的要求；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线5公里范围内建设项目的要求。 9、与长江经济带生态环境保护规划相符性分析 推进重点领域节水。强化工业节水，以南京、武汉、长沙、重庆、成都等城市为重点，实施高耗水行业生产工艺节水改造，降低单位产品用水量。 划定并严守生态保护红线。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。 禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目。 项目不在安徽省生态保护红线范围内，本项目位于芜湖市火龙岗街道永胜四联村，芜湖市属于长江经济带126个地级及以上城市之一，项目实施总量控制制度，生产过程产生的污染物经处理后可达标排放，各类总量控制因子和控制量向环保主管部门申请后实施：项目采用清洁能源，对挥发性有机物采取治理措施，大大减少有机废气的排放。 项目用地不涉及长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目基本情况 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司于2011年6月委托安徽省环境科学研究院编制安徽海螺暹罗耐火材料有限公司15万t/a耐火材料项目环境影响报告表，该项目已于2011年8月16日经原芜湖市环境保护局批复。其中项目分为两期建设，一期建设内容为5万t/a水泥窑用碱性耐火材料生产线。目前一期建设内容已建成投产并于2013年原芜湖市环境保护局“环验【2013】041号”文批准验收。 - 现有项目主要工艺流程见下图： 原料库 装载机 颚式破碎机 提升机 直线振动筛 磁选机 配料仓 自动配料车 混合 成型 干燥 烧成 包装 成品库 布袋除尘器 圆锥破碎机 提升机 G1 布袋除尘器 G2 布袋除尘器 G3 S4 S1 S2 S3 S5 高压磨粉机 提升机 空气 天然气 尾气 水蒸气 水蒸气 尾气 水 S9 S8 图1-1 碱性砖生产线工艺流程图 外购成品料 结合剂 G6 布袋除尘器 布袋除尘器 G4 G5 S6 烟气 G7 S7 工艺流程简介： 一期碱性砖所用原料主要为高铁镁砂、死烧镁砂、电熔镁砂、板状氧化铝、电熔尖晶石以及结合剂等。 该生产线由破粉碎、原料入仓、配料、混合、成型、干燥、烧成、检验包装等工序组成，其工艺流程如下： 原料存放：生产线建设原料库一座，用于贮存进厂原料。原料的进厂采用水运加汽运的方式，使用时用装载机倒运。原料库面积为3600m2，可存放约一个月半的原料。生产时用装载机将原料倒运入立式破碎机内进行破粉碎；部分外购的成品原料通过叉车倒运至配料仓，通过3T电动葫芦倒运入配料仓；结合剂制备后用泵送入配料厂房，通过计量筒加入混合机内。 粗碎：设置在原料库内，共选用2台PEX250×750颚式破碎机，该破碎机破碎比大，生产能力高，可以将150mm的物料破碎至35mm以下。 破碎后的物料用D350提升机将物料提升至中碎料仓内，用GZ5电磁振动给料机均匀地为圆锥破碎机供料。 中碎：中碎选用2台PDY1200短头圆锥破碎机，破碎后的物料用D350提升机提升至3DZSF1224型单层直线振动筛，振动筛的筛上物返至回圆锥破碎机，形成闭路作业；筛下物经磁选机除铁后直接进配料仓。 筛分入仓：原料的分级选用2台3DZSF1224型三层直线振动筛，经筛分后各粒级物料分别进入磁选机除铁，然后入配料仓内。筛上物返至回圆锥破碎机，形成闭路作业，在1～3号振动筛返回的溜管安装侧三通份料阀，可根据需要将一部分返回料卸至皮带，送至雷蒙磨机料仓内，用于制作细粉料。 细粉的制备：选用1台YGM5R4121高压磨粉机用来制备细粉。制备的细粉用D160提升机送至配料仓内。 外加剂的入仓：外购的成品原料存入于原料库内，用时用装载机或叉车倒运至配料间吊装孔下方，然后用3T电动葫芦提升至配料仓内。 原料的除铁：破碎的过程会带进机械铁，因此在每条破粉碎生产线内设置三台KCXY-2×60B型磁选机用于除掉破碎带入的机械铁。 配料：共设置46个配料仓，双排布置，单仓有效容积为9.5m3。配料设备选用4台DDWK-1000双斗自动配料车。每台配料车可单独完成一个配料。配好的物料经溜管进入混合机内混合。 混合：混合设备选用2台SXG2458型无死角高效强制混合机。每次混料量为1.0吨。该设备混合效率高，物料在机内混合均匀，混合质量好，不成团，颗粒不易再粉碎，电耗低，整机密封，环境污染小，噪音小，具有轻型、高效、节能等特点，混合物料密实，可以获得良好的混合效果。混合后的泥料卸入泥料罐中，用2吨电动平板车送至成型工序。结合剂经配制后用电子液体定量秤直接加入混合机内。 成型：在成型厂房内设1台16/3.2吨电动双梁桥式起重机负责设备检修和废砖废料调运。成型设备选用3台HPFⅢ2500型双面加压自动压砖机和1台HC2500双面加压自动压机。成型后的砖坯用机械手直接码放在窑车上，然后用电拖车倒运入干燥窑内干燥。 干燥：共设计2条63m长隧道式干燥窑，采用烧成窑余热作为热源。可使干燥后的砖坯水分控制在1.5%左右，以保证烧成的成品率。 烧成：根据产量要求，设计2座128.1m长隧道式烧成窑，用于制品的烧成。窑设计烧成温度为1800℃，正常使用温度为1740℃，使用的燃料为天然气。 包装入库：烧成后的成品砖在卸车道卸下，包装后用叉车送入成品库。 （2）现有污染情况分析 ①废气 现有项目生产过程中产生的废气污染源主要为碱性砖生产线生产过程中排放的废气；原料堆场产生的呈无组织排放废气；食堂油烟废气及原料运输扬尘。 ### 1、天然气燃烧污染物概况 热工炉窑的燃料为天然气，天然气燃烧的主要尾气的污染物为SO2、NOx。 SO2采用公式估算得到，NOx采用类比得到。 SO2排放量计算公式如下： GSO2=2.857×V×CH2S GSO2——SO2排放量，kg； V——燃气耗量，m3； CH2S——燃气中H2S体积含量，%。天然气成分分析结果（参见表1-10）。 表1-6 天然气成分 成分; CH4; C2H6; C3H8; C4H10; C5H12; C6+; CO2; N2; H2S. 含量(%); 96.226; 1.77; 0.3; 0.137; 0.076; 0.081; 0.473; 0.967; 0.002. 注：天然气密度为0.7503Kg/m3，热值为36000KJ/Nm3。 现有项目天然气总耗量为530万m3/a，根据安徽海螺暹罗耐火材料有限公司15万t/a耐火材料项目后评价影响报告书，可知SO2排放量约为3.48t/a，NOx排放量约为104t/a，烟尘排放量约为4.38t/a。 ### 2、碱性砖生产线废气污染源及其防治措施 现有项目碱性砖生产线主要废气污染源为鄂式破碎机、圆锥破碎机、直线振动筛、高压磨粉机生产过程中产生的粉尘污染物，混合过程中产生的粉尘污染物，烧成及干燥过程中排放的尾气。 G1：鄂式破碎机在生产过程中粉尘污染物产生速率约为8.33kg/h，产生浓度约为1666mg/m3，粉尘通过布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器除尘效率约为95%，因此粉尘排放速率约为0.42kg/h，布袋除尘器风量约为5000m3/h，因此粉尘排放浓度约为84mg/m3，废气通过高20m，内径30cm的1#排气筒排放。 G2：圆锥破碎机在生产过程中粉尘污染物产生速率约为8.33kg/h，产生浓度约为1666mg/m3，粉尘通过布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器除尘效率约为95%，因此粉尘排放速率约为0.42kg/h，布袋除尘器风量约为5000m3/h，因此粉尘排放浓度约为84mg/m3，废气通过不低于15m排气筒排放。 G3：直线振动筛在生产过程中粉尘污染物产生速率约为8.33kg/h，产生浓度约为1666mg/m3，粉尘通过布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器除尘效率约为95%，因此粉尘排放速率约为0.42kg/h，布袋除尘器风量约为5000m3/h，因此粉尘排放浓度约为84mg/m3，废气通过不低于15m排气筒排放。 G4：高压磨粉机在生产过程中粉尘污染物产生速率约为8.33kg/h，产生浓度约为1666mg/m3，粉尘通过布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器除尘效率约为95%，因此粉尘排放速率约为0.42kg/h，布袋除尘器风量约为5000m3/h，因此粉尘排放浓度约为84mg/m3，废气通过高20m，内径30cm的不低于15m排气筒排放。 G5：混合过程中粉尘污染物产生速率约为8.33kg/h，产生浓度约为1666mg/m3，粉尘通过布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器除尘效率约为95%，因此粉尘排放速率约为0.42kg/h，布袋除尘器风量约为5000m3/h，因此粉尘排放浓度约为84mg/m3，废气通过不低于15m排气筒排放。 G6：干燥过程中利用的热量来源于烧成后的余热，干燥后排放的废气量约为3167Nm3/h，由于拟建项目燃料使用的是天然气，燃烧过程中气态污染物含量少，废气通过高30m，内径1m排气筒排放。 G7：烧成后排放的废气量约为1333Nm3/h，粉尘浓度约为10mg/m3，排放速率约为0.013kg/h，废气通过高45m，内径1.3m排气筒排放。 现有项目碱性砖生产线废气在采取以上措施后，废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中粉尘排放限值及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关要求。现有项目碱性砖生产线废气污染源及其防治措施见下表所示。 表1-7 项目碱性砖生产线废气治理措施一览表 排放口编号; 排放工序; 污染物; 排气量（m3/h）; 治理措施; 排气口距地面高度（m）. 1#; 进料破碎; 粉尘; 4500; 箱式布袋收尘; 8. 2#; 进料破碎; 粉尘; 4500; 箱式布袋收尘; 8. 3#; 进料; 粉尘; 9300; 箱式布袋收尘; 8. 4#; 球磨; 粉尘; 13700; 箱式布袋收尘; 15. 5#; 进料破碎; 粉尘; 4500; 箱式布袋收尘; 8. 6#; 进料破碎; 粉尘; 4500; 箱式布袋收尘; 8. 7#; 进料破碎; 粉尘; 9300; 箱式布袋收尘; 8. 8#; 进料破碎; 粉尘; 9300; 箱式布袋收尘; 8. 9#; 进料破碎; 粉尘; 9300; 箱式布袋收尘; 8. 10#; 配料; 粉尘; 23400; 箱式布袋收尘; 41. 11#; 配料; 粉尘; 23400; 箱式布袋收尘; 41. 12#; 配料; 粉尘; 23400; 箱式布袋收尘; 41. 13#; 配料; 粉尘; 23400; 箱式布袋收尘; 41. 14#; 配料; 粉尘; 6000; 箱式布袋收尘; 41. 15#; 配料; 粉尘; 4500; 箱式布袋收尘; 41. 16#; 配料; 粉尘; 6000; 箱式布袋收尘; 41. 17#; 配料; 粉尘; 4500; 箱式布袋收尘; 41. 18#; 配料; 粉尘; 6000; 箱式布袋收尘; 41. 19#; 配料车; 粉尘; 8000; 随机配套箱式布袋收尘; 16. 20#; 配料车; 粉尘; 800; 随机配套箱式布袋收尘; 16. 21#; 配料车; 粉尘; 800; 随机配套箱式布袋收尘; 16. 22#; 配料车; 粉尘; 800; 随机配套箱式布袋收尘; 16. 23#; 混合料; 粉尘; 2400; 箱式布袋收尘; 11. 24#; 混合料; 粉尘; 2400; 箱式布袋收尘; 11. 25#; 混合料; 粉尘; 2400; 箱式布袋收尘; 11. 26#; 混合料; 粉尘; 2400; 箱式布袋收尘; 11. 27#; 烧成; SO2; 45000; 脱硫脱硝除尘系统; 45. NOx. 烟尘. 28#; 干燥; 水蒸气; 12000; 直排; 25. 现有项目职工人数为142人，每日每人提供两顿工作餐，因此总就餐人数为284人次/d。根据类比调查，人均食用油消耗量以2kg/100人·餐计，则现有项目餐饮食用油消耗量为5.68kg/d，年消耗量为1.87t/a，炒做时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评以3%计，则油烟产生量为56.1kg/a。 现有项目食堂安装油烟净化设施，其净化率约为80%，则油烟排放量为11.22kg/a。现有项目安装4个油烟净化装置，油烟净化装置设于食堂顶层，每个油烟净化器的实际有效风量为6000m3/h，日运转约5小时，年油烟废气排放量为3960万m3/a，因此油烟排放浓度约为0.283mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的限值。现有项目食堂厨房油烟净化后经厨房后堂油烟排放管道于厨房楼顶高空排放，油烟排放口与本项目内及周边环境敏感目标距离大于20m。拟建项目食堂厨房的油烟净化装置、油烟排风机及油烟排放管道的安装及其他相关要求均满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关规定。 ②废水 现有项目生产过程中不产生生产废水，运行期主要的废水为生活污水，现有项目职工总人数约142人，生活用水按每人每天70L/d计，则现有项目生活用水总量约为9.94m3/d，全年生活用水量为3280m3/a，污水排放量为2624m3/a，污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS，产生浓度约为350mg/L、30mg/L、150mg/L。拟建项目的生活污水经地埋式污水处理系统处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准后经白马山水泥厂原有排污沟渠外排。现有项目地埋式污水处理系统工艺流程图见图1-2所示。 生活污水 格栅 调节池 初沉池 缺氧池 好氧生化池 二沉池 排放 污泥池 环卫填埋 图1-2 项目污水处理工艺流程图 项目生活污水产生及排放情况见下表所示。 表1-8 拟建项目生活污水产生及排放情况 污染物; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. COD; 350mg/L; 0.918t/a; 100mg/L; 0.262t/a. NH3-N; 30mg/L; 0.079t/a; 15mg/L; 0.039t/a. SS; 150mg/L; 0.394t/a; 70mg/L; 0.184t/a. ③噪声 现有项目主要噪声污染源为设备噪声，包括装载机、颚式破碎机、提升机、圆锥破碎机、直线振动筛、磁选机、高压磨粉机、鼓风机、水泵等，主要噪声设备数量及噪声源强见下表所示。 表1-9 主要设备噪声源强一览表 dB(A) 编号; 噪声源; 数量（台）; 等效声级; 作业方式. 1; 装载机; 6; 75～85; 连续式. 2; 颚式破碎机; 12; 85～95; 连续式. 3; 提升机; 12; 70～85; 连续式. 4; 圆锥破碎机; 12; 85～95; 连续式. 5; 直线振动筛; 12; 85～95; 间歇式. 6; 磁选机; 12; 75～85; 连续式. 7; 高压磨粉机; 6; 85～95; 连续式. 8; 鼓风机; 若干; 75～85; 连续式. 9; 水泵; 若干; 70～80; 连续式. 治理措施：现有项目主要选用低噪声设备，同时对噪声设备采用隔音、减震以及独立基础等降噪措施，各设备的噪声治理措施及治理效果见下表。 表1-10 主要噪声治理措施及治理效果一览表 单位：dB（A） 编号; 噪声源; 等效声级; 治理措施; 降噪量; 排放源强. 1; 装载机; 75～85; 减振垫、厂房隔声; ～10; 65～75. 2; 颚式破碎机; 85～95; 独立基础、厂房隔声; ～10; 75～85. 3; 提升机; 70～85; 独立基础、厂房隔声; ～10; 60～75. 4; 圆锥破碎机; 85～95; 独立基础、厂房隔声; ～10; 75～85. 5; 直线振动筛; 85～95; 独立基础、厂房隔声; ～10; 75～85. 6; 磁选机; 75～85; 独立基础、厂房隔声; ～10; 65～75. 7; 高压磨粉机; 85～95; 独立基础、厂房隔声; ～10; 75～85. 8; 鼓风机; 75～85; 减震垫、厂房隔声; ～10; 65～75. 9; 水泵; 70～80; 减震垫、厂房隔声; ～10; 60～70. ④固体废物 现有项目生产过程中产生的固体废物主要有各产品生产线产生的布袋除尘器除尘灰，直线振动筛废渣，成型过程中产生的废品，烧成过程中产生的废品；生活垃圾、污水处理系统污泥等。 现有项目固废的产生以及处置情况见下表所示。 表1-11 固体废物的产生及处理处置情况一览表 来源; 编号; 名称; 产生量(t/a); 处理处置情况. 碱性砖生产线; S1; 除尘灰; 62.7; 回用于生产. S2; 除尘灰; 62.7; 回用于生产. S3; 除尘灰; 62.7; 回用于生产. S4; 振动筛废渣; 2640; 回用于生产. S5; 磁选机废渣; 3.3; 出售. S6; 除尘灰; 31.35; 回用于生产. S7; 除尘灰; 62.7; 回用于生产. S8; 成型废品; 330; 回用于生产. S9; 烧成废品; 660; 回用于生产. 生活垃圾; 138.6; 送生活垃圾处置场处置. 污水处理系统污泥; 15. 由上表可知：现有项目生产过程中除尘灰产生量共为282.15t/a，该部分废渣收集后回用于生产。 振动筛废渣产生量共为2640t/a，该部分废渣收集后回用于生产。 磁选机废渣产生量共为3.3t/a，该部分废渣收集后出售。 成型废品产生量共为330t/a，该部分废渣收集后回用于生产。 烧成废品产生量共为660t/a，该部分废渣收集后回用于生产。 生活垃圾产生量按每人每天1kg/d计，则生活垃圾产生量约为138.6t/a，生活垃圾经收集后送生活垃圾处置场处置。 项目地埋式污水处理系统污泥产生量约为15t/a，环卫填埋。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，是沿江一座重要的港口城市。全市东西长 72km、南北长 100km，地处北纬 30°38′～31°31′、东经 117°58′～118°43′之间。全市面积 5988平方公里，人口 365 万，其中市区面积 1064.7 平方公里，人口 123.8 万。市区座落在长江和青弋江交汇处，距安徽省会合肥市 119km。芜湖是华东地区的水陆交通枢纽，4 条高速公路及 5 条铁路在此交汇，距南京禄口国际机场和合肥骆岗国际机场均约 1 小时车程。芜湖港岸线长 23.2km，江宽水深，终年可通行 5000t 级船舶，洪水期可停泊万吨海轮。 2、地形、地质、地貌 芜湖市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土，属淮阳山字型构造前弧东翼宁芜盆地西南缘，基岩以岩浆为主，西部地层为上侏罗统龙王山组(T、L)基岩和中生代喷出岩及火山碎屑岩，东部为中性浅成岩和上白垩统浦口组沉积岩类，不整合接触，后经夷平并为砂质、淤泥质冲积物覆盖，构成现代平原的地貌基础。建设地基本为平地，地势平缓，高程在6～10米之间。项目建设地大部分为红壤，压缩性高，渗透性小。水文地质条件较复杂，上部为上层滞水和潜水层，下部为多层承压水。地下水埋深1米左右，水化学类型碳酸盐一一钙镁型，具有一定的承载力，下层软土地基为青灰色或黄色淤泥质亚粘土，再下层则为老粘土或风化岩层，整个冲击层厚度为40～50米，在地面标高10米以上残丘，一积为洪积，坡积层的粘土，亚粘土或风化岩层，地耐力为2～45kg/cm3。 3、气象资料 芜湖市地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属北亚热带季风性湿润气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，冬冷夏热。年均降水量1240.7mm。历年平均气温16℃；历年最高气温39.5℃；历年最低气温-13℃，月平均气温最低为元月份 1.1℃，月平均气温最高为七月份31℃。年平均降雨量1200～1900mm；年最大降雨量2100mm；年最小降雨量566mm；日最大降雨量230mm。全年平均降雪日8～9天；历年最大积雪深度250mm；冰冻深度0.1m；无霜期240天左右。总日照时数2022个小时，日照率46％。区域常年主导风向为东风和东北风，最大风速28m/s；次主导风向为东北偏东风和东北风，其风频分别为16％、11％和9％；年静风频率较高，约为17％。多年平均风速3.5m/s，最大风速26.4m/s，年平均相对湿度78％。 4、水文资料 芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和青弋江为该区域主要地表水体，全市水面面积为478km2 ，占总面积的14.4%。 长江为本工程废水的最终纳污水体，长江芜湖段江岸平直、稳定，为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、家业、渔业、航运旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文据统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为28300m3/s，最大流量92600m3/s，最枯流量4620m3/s。青弋江源于黟县，在芜湖县清水河与水阳江汇合后，折向西沿市区南境在关门洲注入长江，全长291km，有大小支流23条，流域面积4340km2。流经市区的青弋江自卜家店至出口宝塔止河道长约9km，青弋江年平均水位7.52m，最高水位11.4m，最低水位4.50m，极端最高水位13.2m，极端最低水位4.17m。青弋江高水位出现在7、8、9三个月，低水位出现在12、1、2三个月；年平均流量29立方米/秒，最大流量为570m3/s，最小流量为-490m3/s（因受江水顶托影响），一般最大正流量出现在2、3月，最大负流量则见于8月。另据西河镇水文站资料，青弋江年平均含沙量为0.19kg/m3，最高月平均0.548kg/m3，最低月平均为0.002kg/m3。自上游修建陈村水库后，在调蓄洪水方面发挥了很大的功能，水文动态已受人为控制，特别是对下游及芜湖市的防洪起了很大的作用。 地下水文资料：芜湖属沿江沉降区，四周又为江河包围，地下水位高，一般在2.5米以上。有的地方高于10米。可分3种类型：壤中水、潜水和裂隙水。壤中水分布不规划，水位变化大，补给来源主要是大气降水和地表水。潜水升降幅度不大于2米，受大气降水的补给。裂隙水分布在个别地区。 5、植被、生物多样性 芜湖市地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。芜湖市属北亚热带落叶常绿阔叶混交林植被区。全市目前有林地65296.7hm2，森林覆盖率28.5％。森林资源中，以松树、山树为主的人工林约占45％，次生林和竹林约占55％。据不完全统计，芜湖市有维管束植物1163种(包括变种的栽培种)，其中蕨类植物有21种32属39种；裸子植物有9科19属41种；被子植物有142科604属1083种。常见的常绿树种有栽培的樟树、棕榈、石南、女贞、拘骨等。池塘河湖生长有菱、黄实、莲、茭白、莆荠、水芹和芦苇等水生植物群落。 栽培植物以水稻为主，其次有油菜、紫云英、棉花、山芋、麻、小麦、茶叶、烟叶、桑、玉米、大豆、蔬菜、莲藕、中药材等，树木有亚热带常绿阔叶树和落叶阔叶树、苦槠、青冈、冬青、栎类、化香、枫香、山槐、松杉、柏、梨、苹果、葡萄、竹以及花卉。 野生植物资源十分丰富，有千余种。稀有珍贵树种有青钱柳、金钱松、紫楠、鹅掌揪和绞股兰等。 芜湖市域内动物区系处于古北界和东洋界两大界动物相互渗透的广泛过渡地带，动物种类丰富而复杂，一些典型的东洋界种如华南兔、猪獾、黄胸鼠、白头鹎、画眉、白腰文鸟、珠颈班鸠、石龙子、大头平胸龟、泽蛙等在芜湖市广泛分布，而古北界的东北刺猬、社鼠、灰喜鹊、云雀、红尾伯劳、蛇蝮等也有分布。另外，还保存古老珍稀动物的种类，如扬子鳄、白暨豚和白鲟等。据调查芜湖市有动物600多种，共有鸟类121种、鱼类57种。爬行类、两栖类、兽类动物种类繁多，现有两栖动物2目6科，爬行动物3目9科21种；哺乳动物8目19科50种。其中属安徽省重点保护的动物28种，国家重点保护的动物15种。其中水生动物6种(白暨豚、中华鲟、白鲟、江豚、胭脂鱼)，陆生动物9种(扬子鳄、穿山甲、豺、云豹、天鹅、鸳鸯、鸮形目、白鹇、水獭)，其中中国特有种两种(扬子鳄、白暨豚)。在消灭农村害虫维护生态平衡起重要作用的有益动物11种，有较大食用价值的动物28种，作为名贵中药材原料的动物15种，可用来制裘造革的动物22种，有重大科学研究价值的动物3种，具有可观赏性的动物28种，对农村生产有害的动物9种。 6、矿产资源 矿产资源比较丰富，至今已查明的矿产有55种，矿产地逾百处，但储量均不大，仅石灰石等非金属资源储量较大，主要分布在芜湖县白马山和繁昌荻港、马坝等地，其次为铁矿，分布在繁昌县桃冲等地，这些主要矿产均已被开发利用。开发区境内未发现有开采价值的矿产地。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，共6个常规因子，本次评价将2019年定为本次评价达标区判定的基准年。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据芜湖市生态环境局网站公布的2019年芜湖市环境质量公报，2019年芜湖市大气环境质量监测见下表。 表3-1 2019年度芜湖市环境空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 2019年基准年浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况; 判定结果. 1; SO2; 年平均浓度; μg/m3; 8; 60; 13.3; 达标; 不达标区. 2; NO2; 年平均浓度; μg/m3; 44; 40; 110; 不达标. 3; PM10; 年平均浓度; μg/m3; 62; 70; 88.6; 达标. 4; PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. 5; CO; 全年日均值; mg/m3; 1.3; 4; 32.5; 达标. 6; O3; 全年日8小时均值; μg/m3; 170; 160; 106.3; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。 由上表可知，项目区域PM10、SO2年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM2.5、NO2年均浓度与O3日最大8小时平均浓度均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。 2、地表水环境质量现状 项目附近地表水体为长江，本次环评地表水质量现状数据引用《弋江区中祥汽配橡塑密封件厂年产40吨橡胶密封件项目环境影响报告书》地表水环境现状监测数据，检测日期为2018年5月11日～5月13日，引用数据可行、有效，其监测内容情况如下。 （1）监测因子 监测项目为pH、BOD5、COD、NH3-N、总磷、SS、TN、石油类。 （2）监测时间 2018年5月11日～5月13日。 （3）监测断面 监测断面共有3个，具体断面布设位置见下表所示。 表3-2 地表水水质监测断面一览表 序号; 监测河流; 断面位置; 功能. W1; 长江; 城南污水处理厂排口上游500m; 对照断面. W2; 城南污水处理厂排口下游500m; 控制断面. W3; 城南污水处理厂排口下游2000m; 削减断面. （4）监测结果 地表水环境质量监测结果见下表。 表3-3 水质监测结果统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 采样时间; 监 测 结 果. pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; SS; 总氮; 石油类. W1; 2018.5.11; 7.35; 11; 2.5; 0.485; 0.05; 8; 0.617; 0.02. 单因子指数; 0.175; 0.55; 0.625; 0.485; 0.25; 0.267; 0.617; 0.10. 2018.5.12; 7.31; 12; 2.7; 0.473; 0.04; 9; 0.638; 0.03. 单因子指数; 0.155; 0.60; 0.675; 0.473; 0.20; 0.300; 0.638; 0.15. 2018.5.13; 7.37; 10; 2.3; 0.497; 0.04; 8; 0.603; 0.02. 单因子指数; 0.185; 0.50; 0.575; 0.497; 0.20; 0.267; 0.603; 0.10. W2; 2018.5.11; 7.46; 14; 3.4; 0.537; 0.07; 11; 0.804; 0.04. 单因子指数; 0.230; 0.70; 0.850; 0.537; 0.35; 0.367; 0.804; 0.20. 2018.5.12; 7.39; 15; 3.2; 0.522; 0.08; 10; 0.829; 0.04. 单因子指数; 0.195; 0.75; 0.800; 0.522; 0.40; 0.333; 0.829; 0.20. 2018.5.13; 7.46; 14; 2.9; 0.546; 0.07; 12; 0.784; 0.03. 单因子指数; 0.230; 0.70; 0.725; 0.546; 0.35; 0.400; 0.784; 0.15. W3; 2018.5.11; 7.41; 12; 2.8; 0.471; 0.05; 7; 0.695; 0.03. 单因子指数; 0.205; 0.60; 0.700; 0.471; 0.25; 0.233; 0.695; 0.15. 2018.5.12; 7.34; 11; 2.6; 0.480; 0.06; 6; 0.621; 0.02. 单因子指数; 0.170; 0.55; 0.650; 0.480; 0.30; 0.200; 0.621; 0.10. 2018.5.13; 7.38; 12; 2.5; 0.486; 0.05; 10; 0.637; 0.03. 单因子指数; 0.190; 0.60; 0.625; 0.486; 0.25; 0.333; 0.637; 0.15. 监测结果表明，3个断面所有地表水监测因子均小于标准值，地表水长江（芜湖段）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准及相关要求，长江（芜湖段）水质较好。 3、声环境质量现状 为了解项目声环境质量现状，企业委托安徽威正测试技术有限公司于2020年9月19日~20日对项目周边进行声环境质量现状监测，声环境质量现状监测结果见表3-4。 表 3-4 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 2020年9月19日; 2020年9月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1m; 54.5; 43.9; 54.1; 43.7. N2南厂界外1m; 53.4; 43.5; 52.8; 43.2. N3西厂界外1m; 54.0; 44.0; 53.6; 44.1. N4北厂界外1m; 54.7; 44.7; 54.3; 44.5. 根据监测结果，建设项目各厂界的声环境质量现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于芜湖市弋江区火龙岗街道永胜四联村，根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下 （1）区域地表水体长江以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类保护。 （2）保护项目区域所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （3）保护项目区周围环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-5 本项目环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界距离/m. X; Y. 海螺新村; 118.391826; 31.226913; 人群; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求; E; 512. 永盛花园; 118.392599; 31.224289; 人群; 居民; E; 505. 圣庭湖畔; 118.400388; 31.223482; 人群; 居民; E; 1254. 白马小区; 118.398671; 31.237646; 人群; 居民; NE; 1614. 四联家园; 118.392427; 31.235591; 人群; 居民; NE; 1307. 表3-6 本项目地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离m; 规模; 环境保护级别. 水环境; 漳河; N; 4300; 中型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，拟建项目周围环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。其标准值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水 根据区域地表水环境功能区划，项目所在区域地表水长江执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值如下表： 表4-2地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 指 标; Ⅲ类标准值; 依 据. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准. CODcr; ≤20. 氨氮; ≤1.0. BOD5; ≤4.0. 3、声环境 根据区域声环境功能区划，项目区所在声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 高铝砖生产线各工序产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度执行颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度、排放速率均执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的大气污染物项目排放限值，具体见下表： 表4-4 大气污染物最高允许排放浓度和排放速率 污染物; 适用范围; 最高允许排放浓度 （mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m³）. 颗粒物; 其他颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 二氧化硫; 其他源; 200; 1.6; 0.5. 氮氧化物（以NO2计）; 其他源; 200; 0.47; 0.2. 2、废水 项目产生的生活污水近期经地埋式处理设施预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，排放至白马山水泥厂污水管网后外排，远期经市政管网进入城南污水处理厂处理后外排。 表4-5 污水排放标准 序号; 污染物名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准. 1; pH; 6-9. 2; COD; 100. 3; BOD5; 20. 4; NH3-N; 70. 5; SS; 15. 6; 动植物油; 10. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位dB（A） 适合内容; 标准; 昼间; 夜间. 运营期; GB12348-2008; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定；同时执行《（一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准）（GB18599-2001）等三项国家污染物控制标准修改单》（环境保护部公告2013年底36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的污水量约为3561.36t/a，产生的废水通过厂内污水处理装置处理后排入南塘湖，本环评给出项目污水排入环境中的量作为环境主管部门参考，COD：0.356t/a；NH3-N：0.053t/a。 烟（粉）尘有组织排放量为20.936t/a，烟（粉）尘无组织排放量为1.584t/a，二氧化硫有组织排放量为14.02t/a，氮氧化物有组织排放量为45.56t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（如图）： 地基土、建筑垃圾 1、施工期主要流程及产污环节: 噪声、废气、生活污水 填土、夯实 噪声、废气、生活污水、砂浆水 钻孔灌注基 建材、水 商品混凝土 建材、水 噪声、废气、生活污水、砂浆水、固废 砖墙砌筑 砖、建材、水 噪声、生活污水、固废 门窗制作 木板、钢材 噪声、废气、生活污水、砂浆水、固废 屋面制作 防水涂料、建材 管材 管线安装 噪声、粉尘、固废 噪声、废气、生活污水、砂浆水、固废 抹灰、贴面 建材、涂料 油漆 噪声、有机废气、固废 油漆施工 噪声、废气、生活污水、砂浆水、固废 附属工程 建材、水 - 注：附属工程包括道路、围墙、化粪池、下水道等。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点 2、工艺流程说明简述 - （1）填土、夯实 - 填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，用10～12吨的压路机碾压，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 - 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 - 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气（主要是NO2、CO和烃类物等），工人的生活污水。 - （2）钻孔灌注基 - 根据设计开发壕沟，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 - 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气和工人的生活污水。 - （3）商品混凝土 - 直接采购符合标注的商品混凝土进行梁、柱等的建设。 - （4）砖墙砌筑 - 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 - 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主题工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖废砂浆等固废。 - （5）屋面制作 - 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。 - 平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5 %防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。 - 瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 - 主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆等固废。 - （6）管线安装 - 先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。 - （7）抹灰、贴面 - 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 - 主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。 - （8）油漆施工 - 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可不做统计。 - （9）附属工程 - 包括道路、围墙、化粪池、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。 二、营运工程分析 1、生产工艺流程图及污染节点简图 进厂吨袋料 自动化原料立库 布料小车 配料仓 中间过渡仓 自动配料车 混合 干燥 结合剂 烧成 拣选 自动化成品立库 包装 成型 叉车 储料仓 铁器 振动筛 斗式提升机 颚式破碎机 立式冲击破 吨袋包装机 ` G1：颗粒物 G2：颗粒物 S1：废渣 G3：颗粒物 G8：颗粒物 G7：颗粒物 G4：颗粒物 G5：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 G6：颗粒物 图5-1 高铝砖生产线工艺流程图及污染节点简图 工艺说明： 配料 共设置44个配料仓，双排布置，一排为颗粒仓，另一排为粉料仓，单仓有效容积为5.7m3。进仓原料通过两台布料小车布料。仓内原料通过给料机组经缓冲料仓进入自动配料设备。配料设备选用2台DDWK-1000双斗自动配料车。每台配料车可单独完成一个配料。配好的物料经缓冲仓、溜管进入混合设备混合。 混合 混合设备选用5台爱立许R19混合机。每次混料量为1.0吨。该设备混合效率高，物料在机内混合均匀，混合质量好，不成团，颗粒不易再粉碎，电耗低，整机密封，环境污染小，噪音小，具有轻型、高效、节能等特点，混合物料密实，可以获得良好的混合效果。混合后的泥料入泥料罐通过环形轨道输送设备输送到压机料仓。 成型 在成型厂房内设1台16/3.2吨电动双梁桥式起重机和1台10吨单梁起重机负责设备、模具检修、组装，也可根据生产需要临时他用。 成型设备选用5台莱斯HPFⅣ2000型双面加压自动压砖机。 成型后的砖坯用机械手直接码放在窑车上，然后用电拖车倒运入干燥窑内干燥。 干燥 共设计2条72.6m长隧道式干燥窑，采用烧成窑余热和燃气热风炉作为热源。可使干燥后的砖坯水分控制在2%左右，以保证烧成的成品率。 烧成 根据产量要求，设计2座128.1m长隧道式烧成窑，用于制品的烧成。窑设计烧成温度为1550℃，长期使用温度为1500℃，使用的燃料为天然气。 包装入库 烧成后的成品砖在卸车道卸下，经自动拣选流水线、热收缩耐火砖包装机包装后通过AVG小车运送到自动化成品立库。工艺流程见图3-1。 废砖破碎 烧成后拣选出来的废砖通过叉车运送到废砖破碎区域。首先将废砖放入破碎料仓，经250×750颚式破碎机破碎后通过160斗式提升机进入立式冲击破料仓。立破选用550型，立破破碎后再通过160斗式提升机输送到1224型单层振动筛，不符合要求的大颗粒返回立破料仓，符合要求的成品废砖料进入料仓采用吨袋包装机包装后入原料立库。溜管相应位置设置永磁除铁器除铁。 表5-1 高铝砖生产线物料平衡计算表 序号; 生产 工序; 计算参数; 班制; 物料量（吨）. 日/班/时; 年; 日; 班; 时. 1; 高铝砖. 1.1; 成品量; 50000; 151.52; 50.51; 6.31. 1.2; 烧成量; 烧成综合废品率3%; 330/3/8; 51546.39; 156.20; 52.07; 6.51. 1.3; 干燥量; 干燥综合废品率2%; 330/3/8; 52598.36; 159.39; 53.13; 6.64. 1.4; 成型量; 成型损失率0.5%; 330/3/8; 50251.26. 成型综合废品率3%; 54506.07; 165.17; 55.06; 6.88. 1.5; 混合量; 混合损失0.5%; 330/3/8; 50503.78; 153.04; 51.01; 6.38. 1.6; 配料量; 配料损失率0.5%; 330/3/8; 50757.56; 153.81; 51.27; 6.41. 其中; B1 29%; 14719.69; 44.61; 14.87; 1.86. B2 15%; 7613.63; 23.07; 7.69; 0.96. G 30%; 15227.27; 46.14; 15.38; 1.92. S4 14.5%; 7359.85; 22.30; 7.43; 0.93. S1(H) 5.5%; 2791.67; 8.46; 2.82; 0.35. L 3%; 1522.73; 4.61; 1.54; 0.19. S1(G) 1%; 507.58; 1.54; 0.51; 0.06. S2 1%; 507.58; 1.54; 0.51; 0.06. S3 1%; 507.58; 1.54; 0.51; 0.06. 1.7; 库存量; 库存损失0.1%; 330/1/8; 50808.37; 169.36; 84.68; 10.59. 其中; B1; 14734.43; 44.65; 44.65; 5.58. B2; 7621.26; 23.09; 23.09; 2.89. G; 15242.51; 46.19; 46.19; 5.77. S4; 7367.21; 22.32; 22.32; 2.79. S1(H); 2794.46; 8.47; 8.47; 1.06. L; 1524.25; 4.62; 4.62; 0.58. S1(G); 508.08; 1.54; 1.54; 0.19. S2; 508.08; 1.54; 1.54; 0.19. S3; 508.08; 1.54; 1.54; 0.19.

运营期主要污染工序： - 废水 生产用水主要包括物料混合添加水、设备冷却循环水补充水及窑炉尾气脱硝设备检修时用冲洗水，另外还有车间地面、道路及设备清洗用水。 （1）物料混合添加水量 年产五万吨高铝砖生产线年用水量： Q=50000t/a×4%=2000t/a 即6.061t/d。 （2）设备冷却循环水量 本项目合计冷却循环水量24吨/小时，576吨/天。冷却循环水的重复利用率达到98%，每小时补充新水量需0.48t，每日补充新水量11.52t，年（330天）补充新水量3801.6t。 （3）地面、道路及设备清洗用水 生产线车间地面、道路及设备清洗用水量按0.5t/天▪车间考虑。本项目生产线车间地面、道路及设备清洗日用水量为0.5t，年用水量为165t。 - （4）生活用水 - 该项目劳动定员为142人，其中生产工人133人，管理人员9人；工作人员生活用水定额包括洗涤、饮用、便器冲洗、淋浴等用水。取用水量定额为95L/人·班，年生产时间按330天考虑。日用水量13.49m3，年用水量4451.7m3。 本项目厂区排水采用雨污分流制排水系统。厂区雨水经雨水管网收集后排入厂区原有雨水管网，雨水管网采用钢筋混凝土管，雨水干管最大直径DN300。生产用水主要为工艺设备冷却水。工艺设备冷却水利用循环冷却水池循环使用，不外排；员工生活设施均使用厂区原有设施。厂区原有生活设施能满足原厂区职工及新建项目职工生活需要。新建生产线污水经厂区污水管网收集后进入厂区原有污水管网。 故本项目污水排放主要为员工生活用水。排放系数取0.8，则生活污水排放量为3561.36m3/a（10.792m3/d），生活污水主要污染因子为COD、BOD、NH3-N、SS等。 图5-3 厂区水平衡图 单位：t/d 项目废水污染物产生情况见表下表： 表5-2 项目污水污染物产生、排放情况一览表 种类; 废水量 （m³/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 处理措施; 污染物排放量. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活餐饮污水; 3561.36; COD; 400; 1.425; 地埋式污水处理; 100; 0.356. SS; 200; 0.712; 70; 0.249. 氨氮; 25; 0.089; 15; 0.053. BOD5; 250; 0.890; 20; 0.071. 动植物油; 50; 0.178; 25; 0.089. 2、废气 ### 拟建项目高铝砖生产线主要废气污染源为破碎机、振动筛生产过程中产生的粉尘污染物，混合过程中产生的粉尘污染物，烧成及干燥过程中排放的尾气。 ### （1）隧道窑废气 热工炉窑的燃料为天然气，天然气燃烧的主要尾气的污染物为SO2、NOx，颗粒物。 拟建项目天然气总耗量为300万m3/a，类比一起碱性砖项目，参照《环境保护实用数据手册》提供的产排污系数及计算方法，烧成工序SO2、NOx、烟尘产生速率分别为SO2：0.8kg/h，NOx：2.6kg/h，烟尘：14.2kg/h，本项目在2台隧道窑分别设置一套除尘净化装置处理后通过2根30m排气筒（5#、6#）外排，风量分别为25000m3/h，30000m3/h。则1号隧道窑烧成工序中SO2、NOx、烟尘产生量分别为SO2：7.01t/a，NOx：22.78t/a，烟尘：124t/a；SO2、NOx、烟尘产生浓度分别为SO2：32mg/m3，NOx：104mg/m3，烟尘：568mg/m3。 2号隧道窑烧成工序中SO2、NOx、烟尘产生量分别为SO2：7.01t/a，NOx：22.78t/a；烟尘：124t/a，烟尘：319t/a，SO2、NOx、烟尘产生浓度分别为SO2：26.7mg/m3，NOx：86.7mg/m3，烟尘：473mg/m3。 除尘净化装置对烟尘处理效率约95%，因此，1号隧道窑SO2、NOx、烟尘的排放量分别为7.01t/a，22.78t/a，6.2t/a，排放速率分别为0.8kg/h，2.6kg/h，0.71kg/h，排放浓度分别为32mg/m3，104mg/m3，28.4mg/m3。2号隧道窑SO2、NOx、烟尘的排放量分别为7.01t/a，22.78t/a，6.2t/a，排放速率分别为0.8kg/h，2.6kg/h，0.71kg/h，排放浓度分别为226.7mg/m3，86.7mg/m3，23.6mg/m3。 - 粉尘 - 在生产过程中产生的粉尘均属无毒性粉尘。 设计中对各尘源均严格密闭，负压操作，含尘气体经各除尘器净化后排入大气，混合系统除尘器收集的粉尘直接返回工艺流程中，其它系统收集的粉尘装袋后返回原料库作其它用途。 ①上料配料及缓冲仓粉尘 上料配料及缓冲仓生产过程中粉尘污染物产生速率合计约为21kg/h，粉尘通过FGM64-5气箱脉冲袋式除尘器处理后排放，除尘器除尘效率约为99%，除尘器风量约为18000m3/h，则粉尘产生量为166.32t/a，产生浓度为1167mg/m3,因此粉尘排放量为1.66t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度约为12mg/m3。废气通过30m高排气筒（1#）排放。 ②废砖破碎粉尘 废砖破碎在生产过程中粉尘污染物产生速率约为30kg/h，粉尘通过FGM96--5气箱脉冲袋式除尘器处理后排放，除尘器除尘效率约为99%，除尘器风量约为23000m3/h，则粉尘产生量为237.6t/a，产生浓度为1304mg/m3，因此粉尘排放量为2.38t/a，排放速率为0.3kg/h，排放浓度约为13mg/m3。废气通过30m高排气筒（2#）排放。 ③成型粉尘 压砖机在生产过程中粉尘污染物产生速率约为18kg/h，粉尘通过PMD-7脉冲袋除尘器处理后排放，除尘器除尘效率约为99%，除尘器风量约为7500m3/h，则粉尘产生量为142.56t/a，产生浓度为2400mg/m3，因此粉尘排放量为1.43t/a，排放速率为0.18kg/h，排放浓度约为24mg/m3。废气通过30m高排气筒（3#）排放。 ④干燥窑粉尘 干燥窑在生产过程中粉尘污染物产生速率约为35kg/h，粉尘通过除尘系统处理后排放，除尘器除尘效率约为99%，除尘器风量约为30000m3/h，则粉尘产生量为306.6t/a，产生浓度为1167mg/m3，因此粉尘排放量为3.066t/a，排放速率为0.35kg/h，排放浓度约为11.67mg/m3。废气通过30m高排气筒（4#）排放。 ⑤仓储粉尘 除尘粉仓、混合机退料仓、废砖仓在生产过程中粉尘污染物产生速率约为20kg/h，产生量约为158.4t/a，粉尘通过φ400仓顶滤筒收尘器处理后排放，除尘器除尘效率约为99%，因此粉尘排放速率约为0.2kg/h，排放量为1.584t/a，粉尘在车间内无组织排放。 拟建项目高铝砖生产线废气在采取以上措施后，废气排放可满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中其他颗粒物排放限值及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关要求。拟建项目高铝砖生产线废气污染源及其防治措施见下表所示。

表5-3  拟建项目生产过程中废气污染源强及治理措施一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率(kg/h) | 产生浓度 (mg/m3) | 排气量（m3/h） | 治理措施 | 处理效率 | 排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料配料及缓冲仓 | 粉尘 | 166.32 | 21 | 1167 | 18000 | FGM64-5气箱脉冲袋式除尘器 | 99% | 1.66 | 0.21 | 12 |
| 2 | 废砖破碎 | 粉尘 | 237.6 | 30 | 1304 | 23000 | FGM96--5气箱脉冲袋式除尘器 | 99% | 2.38 | 0.3 | 13 |
| 3 | 压砖机 | 粉尘 | 142.56 | 18 | 2400 | 7500 | PMD-7脉冲袋除尘器 | 99% | 1.43 | 0.18 | 24 |
| 4 | 干燥窑 | 粉尘 | 306.6 | 35 | 1167 | 30000 | 除尘系统 | 99% | 3.066 | 0.35 | 11.67 |
| 5 | 1#隧道窑 | SO2 | 7.01 | 0.8 | 32 | 25000 | 除尘系统 | / | 7.01 | 0.8 | 32 |
|  |  | NO2 | 22.78 | 2.6 | 104 |  |  | / | 22.78 | 2.6 | 104 |
|  |  | 烟尘 | 124 | 14.2 | 568 |  |  | 95% | 6.2 | 0.71 | 28.4 |
| 6 | 2#隧道窑 | SO2 | 7.01 | 0.8 | 26.7 | 30000 | 除尘系统 | / | 7.01 | 0.8 | 26.7 |
|  |  | NO2 | 22.78 | 2.6 | 86.7 |  |  | / | 22.78 | 2.6 | 86.7 |
|  |  | 烟尘 | 124 | 14.2 | 473 |  |  | 95% | 6.2 | 0.71 | 23.6 |
| 7 | 除尘粉仓、混合机退料仓、废砖仓 | 粉尘 | 158.4 | 20 | / | / | φ400仓顶滤筒收尘器 | 99% | 1.584 | 0.2 | / |

3、噪声 本项目产生的噪声主要来自于车间各生产设备，据同类型厂的设备调研，声级值为 65dB(A)～95dB(A)。生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为18~22dB(A)。本项目主要设备噪声源强见下表。 表5-4 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 编号; 设备名称; 治理前等效声级[dB(A)]; 治理措施; 治理后等效声级[dB(A)]. 1; 电磁振动给料机; 70~80; 基础固定、减震、隔声; 45~55. 2; 破碎机; 80~95; 55~60. 3; 单层直线振动筛; 70~80; 45~55. 4; 倾斜式混合机; 70~80; 45~55. 5; 结合剂搅拌桶; 70~80; 45~55. 6; 双向加压全自动压机; 65~75; 40~50. 7; 电动振动器; 75~85; 50~60. 4、固体废物 （1）一般工业固体废物 本项目一般工业固废主要为除尘器收集的粉尘、振动筛废渣、磁选机废渣、成型废品、烧成废品。 通过除尘粉尘计算，除尘器收集的粉尘约为4828.3t/a，回用于生产，振动筛产生的废渣年产生量约为2640t，回用于生产，成型废品年产生量约为330t，回用于生产，烧成废品年产生量约为660t，回用于生产。磁选机产生的废渣年产生量约为8.58t，收集后外售。 （2）生活垃圾 本项目员工人数为142人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为71kg/d，23.43t/a。生活垃圾收集于垃圾桶内，由环卫部门运至生活垃圾处置场处理。 表5-5 项目固废产排情况一览表 序号; 固废名称; 废物代码; 来源; 状态; 存放地点; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 除尘灰; 一般; 除尘器; 固态; 一般固废暂存场所; 4828.3t/a; 回用于生产; 0. 2; 振动筛废渣; 一般; 振动筛; 固态; 3640; 0. 3; 成型废品; 一般; 成型; 固态; 330; 0. 4; 烧成废品; 一般; 烧成; 固态; 660; 0. 5; 磁选机废渣; 一般; 磁选机; 固态; 8.58; 外售; 0. 6; 生活垃圾; 一般; 各车间 各部门; 固态; 厂垃圾收集处单独存放; 23.43t/a; 由环卫部门处置; 0. 5、项目污染物三本账 表5-6 污染物排放“三本账”汇总表 种类; 污染物名称; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量. 废气; 有组织废气; 粉尘; 1101.08t/a; -1080.144t/a; 20.936t/a. SO2; 14.02t/a; 0; 14.02t/a. NOx; 45.56t/a; 0; 45.56t/a. 无组织废气; 粉尘; 158.4t/a; -156.816t/a; 1.584t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 3561.36t/a; 0; 3561.36t/a. CODCr; 1.425t/a; -1.069t/a; 0.356t/a. BOD5; 0.890t/a; -0.819t/a; 0.071t/a. NH3-N; 0.089t/a; -0.036t/a; 0.053t/a. SS; 0.712t/a; -0.463t/a; 0.249t/a. 动植物油; 0.178t/a; -0.089t/a; 0.089t/a. 固废; 生活垃圾; 23.43t/a; 23.43t/a; 0. 除尘灰; 4828.3t/a; 4828.3t/a; 0. 振动筛废渣; 2640t/a; 2640t/a; 0. 磁选机废渣; 8.58t/a; 8.58t/a; 0. 成型废品; 330t/a; 330t/a; 0. 烧成废品; 660t/a; 660t/a; 0.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 上料配料及缓冲仓 | 颗粒物 | 1167mg/m3 ，166.32t/a | 12mg/m3 ，1.66t/a |
|  | 废砖破碎 | 颗粒物 | 1304mg/m3 ，237.6t/a | 13mg/m3，2.38t/a |
|  | 压砖机 | 颗粒物 | 2400mg/m3 ，142.56t/a | 24mg/m3 ，1.43t/a |
|  | 干燥窑 | 颗粒物 | 1167mg/m3 ，306.6t/a | 11.67mg/m3 ，3.066t/a |
|  | 除尘粉仓、混合机退料仓、废砖仓 | 颗粒物 | 20kg/h，158.4t/a | 0.2kg/h，1.584t/a |
|  | 1#隧道窑 | SO2 | 32mg/m3 ，7.01t/a | 32mg/m3 ，7.01t/a |
|  |  | NO2 | 104mg/m3 ，22.78t/a | 104mg/m3 ，22.78t/a |
|  |  | 烟尘 | 568mg/m3 ，124t/a | 28.4mg/m3，6.2t/a |
|  | 2#隧道窑 | SO2 | 26.7mg/m3 ，7.01t/a | 26.7mg/m3 ，7.01t/a |
|  |  | NO2 | 86.7mg/m3 ，22.78t/a | 86.7mg/m3 ，22.78t/a |
|  |  | 烟尘 | 473mg/m3 ，124t/a | 23.6mg/m3 ，6.2t/a |
| 水 污 染 物 | 生活、餐饮污水 | 废水量 | 3561.36t/a |  |
|  |  | COD | 400mg/L，1.425t/a | 100mg/L，0.356t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.712t/a | 70mg/L，0.249t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.089t/a | 15mg/L，0.053t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.890t/a | 20mg/L，0.071t/a |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L，0.178t/a | 25mg/L，0.089t/a |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 23.43t/a | 0t/a |
|  | 生产过程 | 除尘灰 | 4828.3t/a |  |
|  |  | 振动筛废渣 | 2640t/a |  |
|  |  | 磁选机废渣 | 8.58t/a |  |
|  |  | 成型废品 | 330t/a |  |
|  |  | 烧成废品 | 660t/a |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要来自于车间各生产设备，据同类型厂的设备调研，声级值为 65dB(A)～95dB(A))。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目运行须严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后废水、废气均能达标排放，固体废物得到合理的处置。本项目不会对周围大气环境和地表水环境造成恶化，故本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

营运期环境影响分析 工程建设场地位于安徽省芜湖市火龙岗镇白马山水泥厂厂区内，拟在拆除现有的窑生产线的场地上建设。现有的回转窑等生产系统全部拆除，符合厂房建设对场地的基本要求。 施工需要运进大量的建筑材料、设备等，行驶在施工现场的主要运输通道上的车辆来往频繁，特别在土建施工期产生的扬尘量较大，是影响区域大气环境的最不利时段。施工点具有一定的流动性，每段施工的周期较短，这些不利影响的持续时间也较短，工程规模较小，采用的施工机械和运输车辆数量也相对较少，排放的尾气量亦将较小，尾气对沿线环境空气的影响将不甚明显。 为防止材料运输中产生道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘。施工运输车辆行驶速度限制在20km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时，应尽量降低高度，对散状物如沙子、石子堆场也可采取洒水抑尘措施。 施工期噪声主要包括建筑施工噪声和交通噪声两类。在施工过程中，各种机械设备的运转以及各类车辆的行驶，将不可避免地产生噪声污染，各种产生噪声的施工机械设备、运输车辆等均属噪声源。 噪声污染的特点是无积累性、无残痕，声源停止发生，噪声影响随之消失。施工噪声是特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，关键在依法监督，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。 ①施工过程中尽量选用低噪声施工机械，并保持其良好的运行状态； ②对室外的搅拌机、起重机以及其他建筑施工设备，尽量避免多台设备同时运转，以减少噪声对敏感点的叠加影响； ③混凝土搅拌站等较强的噪声源应尽量布置在远离居民区的工业场地一侧，以减轻对居民点环境噪声的干扰； ④强化噪声环境管理，严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）标准和当地有关建筑施工管理的有关规定，避免扰民时间的发生； ⑤施工单位合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，夜间特别是22：00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地周围居民的休息。 拟建项目在施工期应严格执行《建筑施工厂界噪声限制》（GB12523-90）要求，把可能造成影响控制在最低限度。拟建项目施工期的环境影响是局部和暂时的，对环境的影响也是有限的，并且随施工期的结束而结束。 营运期环境影响分析 - 水环境影响分析 项目无生产废水排放，生活污水依托厂内现有污水处理设施处理后，达一级排放标准后进行回用，少量污水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996后进行排放。根据项目水污染防治措施工程方案及区域水环境质量状况的现状分析，本项目水环境影响类别为水污染影响型。 本项目的排放方式为直接排放，根据水污染影响型建设项目评价等级判定本项目的评价等级为三级A，评价内容应包括：水污染控制和水环境减缓措施有效性评价、水环境影响评价。 （1）水污染控制和水环境减缓措施有效性评价 本项目生活污水排放量3561.36t/a，本项目污水依托厂内现有地埋式污水处理设施预处理后，废水排放水质预计能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准，外排至南塘湖。项目生活污水水质简单，不会对污水处理设施造成冲击，从处理能力和处理效果上，本项目废水依托现有污水处理设施是可行的。 （2）水环境影响评价 项目废水量3561.36t/a，近期依托厂内现有污水处理设施预处理后能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准，部分污水进行回用，少量污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准后进行排放，对环境影响不大。远期生活污水经化粪池、隔油池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准后经市政管网排入城南污水处理厂后外排。 综上所述，本项目废水依托现有污水处理设施预处理后，全厂外排废水能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准，对环境影响不大。 二、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要有上料配料及缓冲仓产生的粉尘，废砖破碎产生的粉尘，压砖机产生的粉尘、隧道窑产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘及除尘粉尘、混合机退料仓、废砖仓产生的粉尘。有组织废气预测参数表见下表7-1。 表7-1 有组织废气预测参数表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); SO2; NOx; TSP. 1#排气筒; 118.383538; 31.226197; 28.00; 30.00; 0.6; 25.00; 24.16; /; /; 0.21. 2#排气筒; 118.384547; 31.225945; 28.00; 30.00; 0.5; 25.00; 30.87; /; /; 0.3. 3#排气筒; 118.385223; 31.225784; 28.00; 30.00; 0.5; 25.00; 10.07; /; /; 0.18. 4#排气筒; 118.385507; 31.225752; 28.00; 30.00; 0.6; 25.00; 40.26; /; /; 0.35. 5#排气筒; 118.384219; 31.225601; 28.00; 30.00; 0.6; 25.00; 33.55; 0.8; 2.6; 0.71. 6#排气筒; 118.384504; 31.225835; 28.00; 30.00; 0.6; 25.00; 40.26; 0.8; 2.6; 0.71. 无组织废气预测参数表见下表7-2。 表7-2 无组织废气预测参数表 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 厂房; 118.384643; 31.225954; 28.00; 250; 60; 10.00; 0.2. （1）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，可采用估算模型估算各污染源的小时最大落地浓度。本次预测采用导则推荐的估算模式AERSCREEN。评价基准年为2019年，最高、最低环境温度根据评价区域近20年气象资料统计所得，最小风速为0.5m/s，风速计算高度取10m。估算模型参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 369.6万. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -7 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目正常排放的污染物排放采用估算模式计算结果表见表7-4。 表7-4 工程大气环境影响评价估算模型计算结果 污染源; 污染因子; 最大浓度 落地点(m); 最大落地浓度(mg/m3); 占标率(%); 评价标准 (µg/m3); D10% (m). 厂房; TSP; 132; 6.47E-02; 7.18; 900; 未出现. 1#排气筒; TSP; 123; 1.28E-03; 0.14; 900; 未出现. 2#排气筒; TSP; 132; 1.54E-03; 0.17; 900; 未出现. 3#排气筒; TSP; 43; 1.76E-03; 0.20; 900; 未出现. 4#排气筒; TSP; 135; 1.63E-03; 0.18; 900; 未出现. 5#排气筒; SO2; 130; 4.12E-03; 0.83; 500; 未出现. NOx; 1.34E-02; 6.71; 200; 未出现. TSP; 3.65E-03; 0.41; 900; 未出现. 6#排气筒; SO2; 135; 3.72E-03; 0.74; 500; 未出现. NOx; 1.21E-02; 6.04; 200; 未出现. TSP; 3.30E-03; 0.37; 900; 未出现. 计算结果分析： 项目Pmax最大值为厂房排放的TSP，Pmax值为7.18%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只需对污染物排放量进行核算。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量(t/a). 1; 1#排气筒; 上料配料及缓冲仓; 颗粒物; 12; 0.21; 1.66. 3; 2#排气筒; 废砖破碎; 颗粒物; 13; 0.3; 2.38. 4; 3#排气筒; 压砖机; 颗粒物; 24; 0.18; 1.43. 5; 4#排气筒; 干燥窑; 颗粒物; 11.67; 0.35; 3.066. 6; 5#排气筒; 1#隧道窑; 二氧化硫; 32; 0.8; 7.01. 7; 氮氧化物; 104; 2.6; 22.78. 8; 颗粒物; 28.4; 0.71; 6.2. 9; 6#排气筒; 2#隧道窑; 二氧化硫; 26.7; 0.8; 7.01. 10; 氮氧化物; 86.7; 2.6; 22.78. 11; 颗粒物; 23.6; 0.71; 6.2. 有组织排放总计; 颗粒物; 20.936. 二氧化硫; 14.2. 氮氧化物; 45.56. 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染面源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂房; 除尘粉仓、混合机退料仓、废砖仓; 颗粒物; 仓顶滤筒收尘器; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）; 0.5; 1.584. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.584. （2）大气环境防护距离的设置 ①大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染源对居住区的环境影响，在建设项目厂界以外所设置的大气环境防护区域。根据工程分析，项目产生的大气污染物主要是以颗粒物为主。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式计算，项目无组织排放的颗粒物在评价范围内无超标点，本项目厂界外大气污染物贡献浓度不会超过环境质量浓度限值，故本项目不设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 项目无组织排放卫生防护距离计算公式如下： 式中，Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； Cm——标准浓度限值； L—— 工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A，B，C，D——卫生防护距离系数，分别取700，0.021，1.85和0.84。 表7-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 表7-8 无组织废气卫生防护距离计算结果 排放源; 特征; 污染物; 排放速率 kg/h; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值; 环境防护距离. 生产区; 面源; 颗粒物; 0.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.764; 50. 根据大气环境距离和卫生防护距离计算结果。本项目以生产区为边界起50m设置环境防护距离。据现场调查，项目环境防护距离内无敏感点，且以后不得建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5-50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）; 其他污染物（/）. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准√; 现状补充标准√. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; 颗粒物：22.52t/a; SO2：14.02t/a; NOx：45.56t/a; VOCs:t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 三、声环境影响分析 （1）建设项目噪声污染源强分析 本项目产生的噪声主要来自于车间各生产设备，据同类型厂的设备调研，声级值为 65dB(A)～95dB(A)。生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为15~20dB(A)。本项目主要设备噪声源强见下表。 表7-8 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 编号; 设备名称; 治理前等效声级[dB(A)]; 治理措施; 治理后等效声级[dB(A)]. 1; 电磁振动给料机; 70~80; 基础固定、减震、隔声; 45~55. 2; 破碎机; 80~95; 55~60. 3; 单层直线振动筛; 70~80; 45~55. 4; 倾斜式混合机; 70~80; 45~55. 5; 结合剂搅拌桶; 70~80; 45~55. 6; 双向加压全自动压机; 65~75; 40~50. 7; 电动振动器; 75~85; 50~60. （2）声环境影响预测 根据本项目所在地块周边环境情况确定噪声影响预测范围为厂界四周。根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。 根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声及敏感点噪声贡献值。 ①户外声传播衰减计算 应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，可按下式计算： Lp（r）= Lp（r0）- （Adiv + Aatm + Abar+ Agr+ Amisc） 式中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算： LA（r）= LA（r0）- Adiv ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测前提 本次预测前提为，企业采取如下噪声控制措施后产生的噪声对厂界噪声贡献情况： ①总平面布置 从总平面布置的角度出发，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为15~20dB(A)。 ②加强治理 生产设备在生产时加隔音板，设基础减震等。 ③加强管理 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，应将噪声大的车间设置在厂房中心，周围设置仓库区，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂房范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）噪声预测结果 本项目工作时间为昼间，夜间不进行生产，故本项目只分析昼间噪声对周围环境的影响。 表7-9 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 关心点; 预测值; 达标情况; 评价标准限值. 东厂界; 57.4; 达标; 65. 南厂界; 58.5; 达标. 西厂界; 58.6; 达标. 北厂界; 57.3; 达标. 由上表预测可知，本项目各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 本项目在布设生产厂房过程中，对生产厂房平面布置进行优化布设，已有效降低生产噪声影响，为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施： （1）室内设备在优选低噪声设备后，在进行厂房隔声，距离衰减，高噪声设备安装减振基座；室外设备优选低噪声设备，距离衰减，高噪声设备安装减振基座的措施前提下，项目设备运行噪声大大降低。 （2）在安装设计上，对引风等设备底座安装减震器，并对其排气系统采取二级消声措施，高噪声设备房间拟做相应的消声、吸声措施； （3）建议厂界四周设置绿化隔离带，种植一些可吸声茂密的树种。 四、固体废物影响分析 项目产生的固废主要是一般固废和生活垃圾。 （1）一般固废 主要有除尘器收集到的粉尘，振动筛筛选出来的废渣，成型过程中产生的废品，烧成过程中产生的废品，磁选机筛选出来的废渣。本项目所有一般固废均集中收集后，除尘器收集到的粉尘回用于生产，其余一般固废交由物资单位回收处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中的有关规定，本项目为“J非金属矿采选及制品制造——68、耐火材料及其制品”中“其他”，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 本项目行业类别为C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目属于污染影响型项目；根据附录A 中的相关内容，项目属于“Ⅳ类项目。 依据建设项目土壤评价工作等级分级表划分规定，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境管理及监测计划 环境管理 ①环境管理目的 环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理和销售管理一样也是一项专业管理。企业环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境问题进行综合治理，以达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境的目的。 ②机构设置 本评价建议企业设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员，负责污水处理站及除尘器的运行监督及其工作人员的管理。 各项治理设备要做到建制齐全，设专职分析员及维修员。 ③环境管理机构的职责 （1）执行环保法律法令和环境标准，编制并组织实施全厂的环境保护规划和计划，并对本企业的执行情况进行监督。 （2）制定生产过程中各项污染物的排放指标和各项环保设施运转指标，定期考核统计，向厂领导和环保管理部门汇报。 （3）负责全厂环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。一旦发生运行故障，马上组织应急方案，并及时总结经验教训。 （4）负责推广清洁生产工艺及污染治理先进技术和经验，不断提高全厂污染治理设施的技术水平及全厂环保工作的管理水平。 （5）负责组织制订本企业的环境保护发展规划和年度实施计划，监督检查计划执行情况。 （6）负责组织与领导环境监测与统计工作，掌握污染动态，提出改善措施。 （7）负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 1、环境管理的主要工作 （1）有组织污染源调查和环境监测，查清和掌握工厂“三废”的排放情况和污染现状及变化趋势，建立污染源挡案，为工厂解决重大环境问题和进行综合治理，提供可靠依据。 （2）编制工厂的环境保护规划，提供恰当的环境保护目标，制定和完善工厂的环境管理办法、规章和制度。 （3）制定便于考核的污染物排放指标、环保设施运行效果考核指标及“三废”综合利用指标、绿化指标等各项环保指标责任指标，制定考核计划和组织考核。 （4）组织和协调全厂的污染治理工作和“三废”综合利用技术攻关，推广先进的污染治理技术和“三废”综合利用技术。 （5）组织环境保护宣传教育和技术培训。 2、工作方案 （1）将环境管理纳入生产管理，避免工艺操作异常； （2）加强设备养护，堵截跑、冒、滴、漏； （3）大修期间应同时对环保设施进行检修，清除杂物，保证管路畅通，需要更换的零部件应予更换； （4）推广应用先进的环保技术和经验，促进污染的综合防治和废物的回收利用或循环利用。 （5）组织开展环境保护宣传和教育，加强群众的环保意识与工人的清洁生产意识。 3、环境管理依据 （1）国家和地方的环保法律、法规 ① 《中华人民共和国环境保护法》及国家的各种环保法律、法规 ② 地方政府和各级环保部门颁布的地方性环保法规 （2）工厂制定的各种环境保护规定和制度 （3）环境标准 适用的环境标准主要有： ① 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）； ②《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； ③《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 适用的污染物排放标准主要有： ①《污水综合排放标准》（GB8978—1996）； ②《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）； ③《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）； ④上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）； 环境监测 1、监测目的、任务、意义 监测机构的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确、可靠的监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分，因此公司应设置环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。 2、监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。配备相应的环境监测设备和仪器、对排污口施行规范化管理、完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员、对监测结果做好档案管理工作。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 3、监测计划 根据公司污染源分布实际情况，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》HJ1121—2020的布点原则，本评价建议按以下监测计划实施监测： ①废气污染源监测 （1）监测点位：1#~6#排气筒及厂界无组织排放监控点处。 （2）监测项目：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 ②废水污染源监测 （1）监测点位：总排口处。 （2）监测项目：COD、SS、BOD、氨氮。 （3）监测频率：半年一次。 ③噪声污染源监测 对厂界噪声进行监测，半年一次。 生产期厂内污染源监测点位、监测项目等详见下表。 表7-10 监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 1#排气筒排气口; 颗粒物; 每半年一次; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值. 2#排气筒排气口; 颗粒物; 每半年一次. 3#排气筒; 颗粒物; 每半年一次. 4#排气筒; 颗粒物; 每半年一次. 5#、6#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 自动监测. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每季一次. 废水; 总排口处; COD、SS、BOD5、NH3-N; 半年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的一级标准. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 半年一次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 本评价要求企业按本评价提出的监测点位和监测频次请有监测资质单位按时进行监测，并将监测数据定时上报环保部门，接受环保部门对本项目的环境监察。 5、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （2）废水排放口 污水排放口位置应根据实际地形和排放污染物的种类情况确定，原则应设置一段长度不小于1 米长的明渠，排污口须满足采样监测要求。 （3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物储存场 对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置，符合规范要求。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 （5）设置标志牌要求 对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 图7-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 七、环保投资估算 本项目总投资为17000万元，其中环保投资为800万元，占总投资的4.7%，环保投资估算详见下表。 表7-11 处理设施环保投资估算 时段; 污染源; 处理设施名称; 投资（万元）; 治理效果. 营运期; 上料配料及缓冲仓; FGM64-5气箱脉冲袋式除尘器; 700; 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值. 废砖破粉碎; FGM96--5气箱脉冲袋式除尘器. 除尘粉仓、混合机退料仓、废砖仓; φ400仓顶滤筒收尘器. 压砖机; PMD-7脉冲袋除尘器. 干燥窑; 除尘系统. 隧道窑; 2套除尘系统. 污水处理与收集; 生活污水依托扩建前已建成的污水处理装置; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准. 雨水排放至扩建前已建成的雨污管网; /; 雨污分流. 固废处理; 生活垃圾收集桶; 5; 符合环境卫生管理要求. 一般固废利用已建成的一般固废暂存场所; 5. 噪声治理; 优选低噪设备；设隔声、减震基座等; 90; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求. 合计; 800; ——. 八、“三同时”验收 拟建项目所有环保设施均应执行“三同时”制度，具体验收内容见表。 表7-12 环保措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源分类; 污染防治对象; 主要工程内容; 预期效果. 营运期; 水污 染源; 生活污水; 污水经扩建前已建成的污水处理装置处理后排入南塘湖; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准. 大气 污染源; 上料配料及缓冲仓; FGM64-5气箱脉冲袋式除尘器; 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值. 废砖破粉碎; FGM96--5气箱脉冲袋式除尘器. 除尘粉仓、混合机退料仓、废砖仓; φ400仓顶滤筒收尘器. 压砖机; PMD-7脉冲袋除尘器. 干燥窑; 除尘系统. 隧道窑; 2套除尘系统. 噪声 污染源; 设备噪声; 选用低噪声设备、隔声降噪、减震措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体 废物; 布袋除尘器收集的粉尘; 回用于生产; 综合利用及处置率 100%. 振动筛筛选出来的废渣; 物资单位处置. 成型过程中产生的废品. 烧成过程中产生的废品. 磁选机筛选出来的废渣. 生活垃圾; 由环卫部门处置.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 上料配料及缓冲仓 | 颗粒物 | FGM64-5气箱脉冲袋式除尘器 | 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值 |
|  |  | 废砖破粉碎 | 颗粒物 | FGM96--5气箱脉冲袋式除尘器 |  |
|  |  | 除尘粉仓、混合机退料仓、废砖仓 | 颗粒物 | φ400仓顶滤筒收尘器 |  |
|  |  | 压砖机 | 颗粒物 | PMD-7脉冲袋除尘器 |  |
|  |  | 干燥窑 | 颗粒物 | 除尘系统 |  |
|  |  | 隧道窑 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 2套除尘系统 |  |
|  | 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 污水经扩建前已建成的污水处理装置处理后排入南塘湖 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准 |
|  | 固体废物 | 厂区 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 | 合理处置不对外环境产生影响 |
|  |  |  | 振动筛筛选出来的废渣 | 物资单位处置 |  |
|  |  |  | 成型过程中产生的废品 |  |  |
|  |  |  | 烧成过程中产生的废品 |  |  |
|  |  |  | 磁选机筛选出来的废渣 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门处置 |  |
| 噪 声 |  | 营运期项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在项目正式运营之后，对项目内产生的各种污染物均采取了相关的措施进行处置，对外界环境影响较小，不会改变项目区的环境功能。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司位于安徽省芜湖市弋江区，总占地128亩，距离芜湖市中心约11公里，距205国道约200米。规划年产15万吨耐火材料，统一规划，分步实施。一期工程规划2条碱性耐火砖生产线，生产规模为5万吨/年，于2012年9月份建成投产；二期生产产品为高铝耐火砖，扩建产能为年产5万吨高铝耐火材料生产线。 2、产业政策符合性 建设项目行业类别为C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，符合国家的产业政策；对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于安徽省规定的鼓励类、淘汰类之列，应视为允许类之列。 该项目已经于2020年8月12日获得芜湖市弋江区发展和改革委员会关于本项目备案的通知。 因此本项目符合国家和安徽相关产业政策。 3、规划选址相容性 本项目位于安徽省芜湖市弋江区火龙岗街道永胜四联村，本项目不在生态保护红线范围内，项目建成后未改变区域环境质量底线，其水、电、能源等利用未突破资源利用上线；本项目的建设符合“三线一单”要求。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求，选址合理。 4、环境质量现状 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2019年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域属于不达标区，项目建设区空气中CO、PM10、SO排放满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；各厂界声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 5、环境影响评价结论 （1）废气 本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值。各污染物排放均满足大气污染物浓度限值要求。 （2）废水 根据工程分析，项目外排废水为生活污水，近期外排废水经污水处理设施处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求，远期生活污水经化粪池、隔油池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准经市政管网排入城南污水处理厂后外排，对环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声源强主要为车间内的各种生产设备，声压级为65~95dB(A)。项目产噪设备采取隔声、减震、降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。因此本项目的运营对周围声环境产生的影响较小。 （4）固体废物 一般固废集中收集后交由物资单位回收处置。生活垃圾交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶。 本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对周围环境影响较小。 6.总量控制 废水：根据工程分析，本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后排放，废水最终排放量COD 0.356t/a，NH3-N 0.053t/a。 废气：项目建成后，烟（粉）尘有组织排放量为20.936t/a，烟（粉）尘无组织排放量为1.584t/a，二氧化硫有组织排放量为14.02t/a，氮氧化物有组织排放量为45.56t/a。 本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求，该建设项目各项污染物治理得当，经有效处理后，可保证污染物稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别。由此可见，本项目从环境影响角度考虑是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真将各项环保防治措施落实到位，以保证项目投入正式运营后能最大程度地减少对环境的影响。 2、加强运营过程的各项目污染防治措施和设施的控制和使用工作，充分利用项目区内可用的污染防治措施进行环境保护，做到项目的社会效益、环境效益和经济效益相统一和最大化。 3、加强和落实厂区的固废的管理工作，落实固废的分类收集工作，严禁乱排乱放乱倒，及时进行回收处理。确保资源化和无害化的实现，保证项目区清洁卫生和安全。 4、加强管理，提高员工环保意识，确保各项治理设施正常稳定运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审查意见； 公 章 经办人； 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 立项批准文件 附件3 承诺 附件4 检测报告 附件5 原环评批复 附件6 原环评验收 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边环境示意图 附图3 厂区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。