# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨改性塑料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-340207-04-05-185832 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈清平 | 联系方式 | 13862425839 |
| 建设地点 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬N31°22′59.612″ 东经E118°29′48.655″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料零件及其他塑料制品制造［C2929］ | 建设项目 行业类别 | 二十六 “橡胶和塑料制品业29”中第53塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鸠发改告[2021]142号 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） | 0.55 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 14335.2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2011-2020）》 审批机关：安徽省政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2013〕999 号）； 芜湖市生态环境局关于印发《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见》的函，2019 年 12 月 31 日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号。项目东侧、北侧、西侧均为空地；南侧为芜湖藦卡机器人科技有限公司。根据安徽聚石科技有限公司土地证（附件7）可知，项目区土地性质为工业用地，且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，安徽芜湖鸠江经济开发区面积为 2.83km2，北区（1.83km2）四至范围为：东至秦王河，南至永丰路，西至扁担河，北至东梁路，东区（1km2）四至范围为：东至华阳公司、亚夏汽车公司，南至赭山东路，西至经八路，北至神山南路。汽车及零部件产业、装备制造业、电子信息作为主导产业，同时积极培育现代服务业。 表1-1 鸠江经济开发区入区主导项目行业参考建议一览表 行业门类; 行业名称; 入区建议. 汽车及装备制造业; 汽车零部件及配件制造、工程机械设备加工、大型机械设备制造、农具加工等; 优先鼓励. 含电镀工序; 禁止发展. 电子信息; 智能电视、智能空调、智能洗衣机、智能冰箱、可视电话、家庭网关、家庭安防、LED 照明; 优先鼓励. 铅蓄电池、技术落后、能耗高、污染重的家电及电子产品; 禁止进入. 194; 商贸物流、金融服务、商务办公、科技研发、文化创意、动漫产业、休闲娱乐、现代物流业、旅游休闲等; 优先鼓励. 26; 化工、造纸、发酵、多晶硅、玻璃制造、铸造、冶炼及化工等高污染行业及国家及地方禁止和限制发展的项目; 禁止发展. 本项目选址位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号，属于芜湖鸠江经济开发区的规划范围，本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于鸠江经济开发区的禁止发展行业和优先鼓励行业，视为准入行业，符合规划要求。 本项目与《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》符合性分析见下表： 表1-2 本项目与《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析一览表 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步优化开发区空间布局。根据开发区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响，靠近居住区的工业用地应控制为一类工业用地或服务设施用地，以确保居住区环境质量。现有不符合功能分区的项目，要逐步进行调整或搬迁。需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。要严格控制开发区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。开发区内现有的天然水体应予以保留; 本项目位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号，根据企业土地证，项目用地属于工业用地。项目用地范围内不涉及天然水体; 相符. 2; 强化水资源管理，提高水资源利用率。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率，严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设; 本项目用水仅为员工生活用水，生活污水经化粪池预处理后经市政管网接入城东污水处理厂。本项目使用电能，不涉及其他能源使用，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目; 相符. 3; 充分考开发区产业与区城产业的定位互补，在规划确定的产业定位总体框架下，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设究善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求,并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制，开发区不得建设电镀及含电镀工序项目; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行 业，不属于鸠江经济开发区的禁止发展行业和优先鼓励行业，视为准入行业。项目采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气、废水处理后达标排放，严格控制污染物排放量和排放浓度; 相符. 4; 坚持环保优先原则，强化污染治理基础设施建设，开发区内污水应做到全收集、全处理。桥北工业园和电器部件工业园污水依托天门山污水处理厂处理，鸠江经济开发区东区扁担河以西区城污水依托朱家桥污水处理厂处理，鸠江经济开发区东区扁担河以东区域污水依托在建的城东污水处理厂处理。开发区应做好与城东污水处理厂的管网衔接，在此之前,区内现有企业生产污水必须严格实行达标排放，城东污水处理厂建成及管网连通之前，扁担河以东区域原则上不得新建排放水污染物项目。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，确保开发区建设不低于长江、青弋江、扁担河水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，加快天然气管道等基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)。做好开发区建设中的水土保持工作。; 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池预处理达标后排入城东污水处理厂。项目不新建燃煤锅炉; 相符. 5; 妥善处置生活垃圾，有效管理和安全处置危险废物。开发区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。开发区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网; 本项目危险废物收集后暂存于厂内危废暂存库，专人管理，建立管理台账和信息档案，危废定期委托资质单位处置，严格执行转移联单制度; 相符. 6; 坚持预防为主、防控结合原则，在规划层面制定落实开发区综合环境风险防范措施，建立开发区环境应急保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急軟硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。开发区应建立环境风险单位信息库，各入区企业，要在开发区环境风险应急处置制度的框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实; 项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资。; 相符. 7; 开发区应设置环境管理机构，负责开发区和区内企业污染防治和环境保护管理。区内所有建设项目，要严格执行有关环境保护法律法规，认真履行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书; 企业严格执行建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度及排污许可制度，在排污前申请排污许可证。; 相符. 综上，本项目建设符合《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目已经取得芜湖市鸠江区发展和改革委员会“企业投资项目告知登记表”（鸠发改告[2021]142号）。符合地区经济发展要求及相关产业政策要求。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，故本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-3本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保 红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号，根据安徽聚石科技有限公司土地证，项目用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为安徽芜湖鸠江区，为不达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约 作用; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 ## 本项目建设基本符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》的绿色指导思想，以“1公里、5公里、15公里”构建“三道防线”为目标，实现产业优化，环境优化。 ## 本项目位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号，建设位置距离长江14.32 km。故不在“严禁”及“严控”范围内，且本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于重化工、重污染企业，不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录，符合 “严管”要求。 根据规范要求与现况对比，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》要求。 4、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 安徽省人民政府于2018年9月27日发布了《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），本环评针对方案内容进行相符性分析。 表1-4与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析 方案要求; 本项目特点; 相符性. 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求; 本项目位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号，建设符合《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见要求; 符合. 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物 颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 项目挤出工序产生的非甲烷总烃及上料、破碎工序产生的粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值; 符合. 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序; 项目配备了高效治污设施，执行严格的排放标准; 符合. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热; 本项目仅使用电能; 符合. 实施VOCs专项整治行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，未使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等; 符合. 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，“各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理”。 本项目挤出工序产生的有机废气由产污点上方设置集气罩收集后通过活性炭+RCO设备处理再由15m高排气筒排放，与本方案相符。 6、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据国家生态环境部2020年6月24日发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-5“2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 本项目无组织排放的非甲烷总烃，在车间外浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求。项目挤出工序产生非甲烷总烃，由产污点上方设置集气罩收集。项目运营期产生的危险废物，废活性炭、废液压油交由有资质单位处理; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 项目设备为密闭设备，产生的挤出废气收集后采取活性炭+RCO工艺处理，符合文件要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 7、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-6“重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目设备为密闭设备; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减 增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目挤出工序有机废气初始产生浓度为：665.51 mg/m3，产生浓度较低，可采用活性炭+RCO设备处理; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目挤出工序有机废气初始产生浓度为：665.51 mg/m3，产生浓度较低，安装活性炭+RCO设备，处理效率可达95%，排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015); 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 安徽聚石科技有限公司地处中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号，成立于2021年8月2日，主要经营范围包括信息技术咨询服务、新材料技术研发、工程塑料及合成树脂制造、合成材料制造（不含危险化学品）、塑料制品制造和玻璃纤维增强塑料制品制造。 安徽聚石科技有限公司拥有先进的生产流程和严格的质量管理体系，坚持发展以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，注重科技生产能力。为迎合市场需求，安徽聚石科技有限公司投资15000万元建设年产3万吨改性塑料项目，该项目已经取得芜湖市鸠江区发展和改革委员会“企业投资项目告知登记表”（鸠发改告[2021]142号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（ 2021年版）》项目属于“二十六 、橡胶和塑料制品业29”第53塑料制品业292中的“其他”，需要编制报告表。受安徽聚石科技有限公司的委托，芜湖民宇科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了实地考察，对厂址周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法律、法规规定，该项目应进行环境影响评价。经查，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环保部第 1 号令）中“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53 塑料制品业 292”、“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料10 吨以下的除外）”类，应编制环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂 10 吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目属于 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于《名录》第二十四项“橡胶和塑料制品业 29”，第 62 号—塑料制品业 292，项目年产量达3万吨改性塑料，属于排污许可中“简化管理”。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7 号）要求，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。因此本报告表在附件中填写了建设项目环境影响评价与排污许可联动相关内容。企业应根据现行《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在实施排污前完成建设项目排污许可证的申请。 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造 2924，年 产 1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他. 2、产品方案 项目产品方案见下表2-2。 表2-2项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 年产量. 单位; 数值. 1; 改性PC; 吨; 500. 2; 改性PC/ABS; 吨; 500. 3; 改性PBT; 吨; 1000. 4; 改性PA6/PA66; 吨; 3000. 5; 改性PP; 吨; 13500. 6; 改性PE; 吨; 2000. 7; 改性ABS; 吨; 7500. 8; 改性HIPS; 吨; 2000. 合 计; 吨; 30000. 3、项目建设内容 本项目总占地面积14335.2平方米，其建设项目组成详见表2-3所示。 表2-3项目组成内容表 工程名称; 单项工程名称; 现有工程内容; 备注. 主体工程; 1#厂房; 位于厂区北侧，占地面积约5347.5 m2，用于贮存成品和原料; 依托租赁厂房、购置生产设备. 2#厂房; 位于厂区西南侧，占地面积约4082.7 m2， 设置双螺杆挤出机、升降机、自动打包机、注塑机等设备及15条生产线，西侧设置危废暂存间及固废仓库. 辅助工程; 3#办公楼; 位于2#厂房东侧，共六层，占地面积约837m2，建筑面积约4780.3m2，主要用于员工日常办公及生活. 储运工程; 仓库; 1#厂房为主要储存仓库，1#厂房西侧划定为原料仓，东侧为成品仓； 2#厂房东侧设置原料暂置区，用于临时存放原料，北侧设置成品存放区，用于储存部分成品; 依托租赁厂房. 运输; 依靠社会运输力量; 依托现有. 公用工程; 供水工程; 由市政供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 由市政供电管网提供; 依托现有. 废气治理; 挤出废气; 挤出废气通过集气罩收集后经活性炭+RCO处理，并通过15米排气筒（DA001）排放，废气收集效率90%，处理效率95%; 新建. 上料粉尘; 上料工序产生的粉尘在料斗侧面集气罩收集后经布袋除尘装置处理，并通过15米排气筒（DA002）排放，粉尘收集效率85%，处理效率95%; 新建. 破碎粉尘; 破碎工序粉尘通过破碎机上方的集气罩收集后经布袋除尘装置处理，并通过15米排气筒（DA002）排放，粉尘收集效率80%，处理效率95%; 新建. 废水治理; 生产废水经市政管网接入芜湖市城东污水处理厂；生活废水经化粪池处理达标后经市政管网接入芜湖市城东污水处理厂; 新建. 噪声治理; 合理布局，墙体隔声，减震垫、采用先进设备; 新建. 固废治理; 办公室垃圾桶，危废暂存间，固废暂存间; 新建. 4、主要生产设备 主要生产设备详见表2-4。 表2-4项目主要生产设备一览表 序号; 工序; 设备名称; 数量（台/套）; 单台功率. （KW）. 一; 主体生产设备. 1; 双螺杆挤出机组75#; 3; 260. 2; 双螺杆挤出机组65#; 3; 170. 3; 双螺杆挤出机组65#; 4; 170. 4; 双螺杆挤出机组65#; 2; 170. 5; 双螺杆挤出机组35#; 1; 30. 6; 双螺杆挤出机组35#; 1; 40. 7; 双螺杆挤出机组65#; 1; 170. 二; 辅助设备. 8; 除尘系统; 1; 20. 9; 活性炭RCO废气处理系统; 1; 22. 10; 钢构平台; 1. 11; 升降机; 2; 10. 12; 自动打包机; 2; 5. 13; 循环水系统; 1; 60. 14; 真空水池及管道; 1; 50. 15; 电力容量1250KVA; 2. 16; 叉车; 3. 17; 空压机; 2; 75. 18; 注塑机及模具 新; 1; 8. 19; 注塑机及模具 苏州; 2; 8. 20; 烘料系统; 3; 90. 21; 环保测试仪; 1; 2. 22; 灼热丝仪; 1; 2. 23; 缺口仪; 1. 24; A车间装修; 1. 25; C车间装修; 1. 26; 办公设备及家具; 1; 50. 27; B车间装修; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-5。 表2-5 项目原辅材料消耗表 产品名称; 材料性质; 原辅材料名称; 物料形态; 年需求量. 单位; 数量. 主要原辅材料; 直接原材料估算; PC; 固体颗粒; 吨; 1000. ABS; 固体颗粒; 吨; 4955. PBT; 固体颗粒; 吨; 850. PA6; 固体颗粒; 吨; 1500. PA66; 固体颗粒; 吨; 750. PP; 固体颗粒; 吨; 9600. PE; 固体颗粒; 吨; 2300. HIPS; 固体颗粒; 吨; 1960. 溴代三嗪; 粉状; 吨; 470. 三氧化二锑; 粉状; 吨; 800. 十溴二苯乙烷; 粉状; 吨; 400. 玻璃纤维; 固体; 吨; 2400. PP阻燃剂; 粉状; 吨; 800. PE阻燃剂; 粉状; 吨; 400. 滑石粉; 粉状; 吨; 800. 碳酸钙; 粉状; 吨; 580. 辅助原材料估算; 助剂; 粉状; 吨; 800. 主要原辅材料理化性质： 表2-6项目原辅材料理化性质一览表 原辅材料; 理化性质. PC; 中文名聚碳酸酯，英文名Polycarbonate，是一种无色透明固体物质。密度为1.18～1.22g/cm3， 耐候性优良，耐热老化性良好，具有阻燃性、抗氧化性，熔点220℃，热分解温度>340℃. ABS; ABS 树脂是丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯三种单体的接枝共聚物。它的分子式可以写为(C8H8·C4H6·C3H3N)x。ABS 树脂是微黄色固体，有一定的韧性密度约为1.05 g/cm3，成型收缩率：0.4-0.7 %，成型温度：：200-240 °C，干燥条件：80-90 °C，2 小时。分解温度>270 °C。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。它具有良好尺寸稳定性，突出的耐冲.性、耐热性、介电性、耐磨性、表面光泽性好，易涂装和着色等有点，适用于家用电器制品、仪表、电话、汽车工业用塑料制品。. PBT; PBT树脂大部分被加工成配混料使用，经过各种添加剂改性，与其他树脂共混可以获得良好的耐热、阻燃、电绝缘等综合性能及良好的加工性能。广泛用于电器、汽车、飞机制造、通讯、家电、交通运输等工业。例如PBT经玻璃纤维等改性后，可用于制造要求长期在较高温度的工况下，尺寸要求稳定性高的电子零部件。. PA6; 尼龙6的化学物理特性和尼龙66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻纤就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，尼龙6塑胶原料的收缩率在1%到1.5%之间。. PA66; 俗称尼龙，熔点高，熔融温度范围窄，热稳定性差，料温超过300 °C、滞留时间超过30分钟即分解。较易吸湿，需干燥，含水量不得超过0.3 %。流动性好，易溢料。宜用自锁.喷嘴，并应加热。成型收缩范围及收缩率大，方向性明显，易发生缩孔、变形等。模温按塑件壁厚在20-90范围内选取，注射压力按注射机类型、料温、塑件形状尺寸、模具浇注系统.定，成型周期按塑件壁厚选定。. PP; 中文名聚丙烯，英文名polypropylene，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。密度为0.89～0.91g/cm3， 易燃，熔点165℃，热分解温度350~380℃，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物. PE; 聚乙烯（polyethene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。. HIPS; 高抗冲聚苯乙烯，也就是常说的HIPS，是由弹性体改性聚苯乙烯制成的热塑性材料。由橡胶相和连续的聚苯乙烯相构成的两相体系，已发展为世界上重要的聚合物商品，这种通用产品在冲击性能和加工性能方面有很宽的范围，使其具有广泛的应用，如用于汽车、器械、电动产品、家具、家庭用具、电信、电子、计算机、一次性用品、医药、包装和娱乐市场。. 溴代三嗪; 其外观洁白，分子量大，结构复杂，具有良好的热稳定性和电气性能，优越的耐光性，溴代三嗪不同于传统的溴系阻燃剂，其起始分解温度高，同时由于其阻燃机理去吸热分解热降型，不含游离溴。. 三氧化二锑; 三氧化二锑是一种无机化合物，化学式Sb2O3。天然产物称锑华，俗称锑白，白色结晶性粉末。熔点655℃。沸点1550℃。溶于氢氧化钠溶液、热酒石酸溶液、酒石酸氢盐溶液和硫化钠溶液，微溶于水370±37 µg/L、稀硝酸和稀硫酸。有致癌可能性。制备方法有干法和湿法两种，主要用于白色颜料、油漆和塑料，可以起颜料和阻燃的作用。. 十溴二苯乙烷; 十溴二苯乙烷是一种使用范围广泛的广谱添加型阻燃剂，化学式为C14H4Br10。相对分子质量为971.31。为白色或淡黄色粉末。微溶于水、醇、醚。熔点357℃。理论溴含量82.3% [1] 。溴含量高，热稳定性好，抗紫外线性能佳，较其他溴系阻燃剂的渗出性低；特别适用于生产电脑、传真机、电话机、复印机、家电等的高档材料的阻燃。. 玻璃纤维; 玻璃纤维（Fiberglass），是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。. PP阻燃剂; PP阻燃剂是专为聚丙烯而开发的无卤、膨胀型阻燃剂。它是由具有协同作用的含磷含氮化学物聚合而成的，在聚丙烯中有良好的相容性，对塑料的机械性能影响很小，同时在加工过程有优良的加工稳定性。. PE阻燃剂; 卤-锑体系，即气相阻燃机理。常用的卤系阻燃剂是十溴二苯醚、六溴环十二烷、八溴醚、四溴双酚A等，加上阻燃协效剂三氧化二锑，具有添加量少，阻燃效果好的特点。. 滑石粉; 滑石粉是一种工业产品，为硅酸镁盐类矿物滑石族滑石，主要成分为含水硅酸镁，经粉碎后，用盐酸处理，水洗，干燥而成。常用于塑料类、纸类产品的填料，橡胶填料和橡胶制品防黏剂，高级油漆涂料等。. 碳酸钙; 碳酸钙是一种无机化合物，化学式为CaCO₃，俗称灰石、石灰石、石粉等。碳酸钙呈碱性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质之一，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为某些动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙也是重要的建筑材料，工业上用途甚广。. 6、项目平面布局合理性 本项目1#厂房、2#厂房及3#办公楼，总占地面积约14335.2平方米。1#厂房位于厂区北侧，设置原料仓库、成品仓库；2#厂房位于厂区西南侧，设置15条生产线及拓展包装区、原料暂存区、成品存放区、注塑房、配件房、配色房、危废暂存间等；办公楼位于1#厂房东侧，用于员工日常办公。危废暂存间及固废仓库位于1#厂房西侧。 厂房依据出入口位置在车间内设置过道。项目平面布置详见附图3。 从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 7、生产制度和劳动定员 本项目拟聘用员工60人，实行两班制生产，每班12小时，有住宿楼及食堂，年工作日288天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期生产工艺流程及产污环节分析 图2-1生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： （1）加料、搅拌：将辅助粉类原料先按比例配好，配料后与其他颗粒原料在按比例进行混料，将物料投入料斗中混合，搅拌。此过程没有加热，采用人工上料的方式，由于粉末原料的逸散，产生污染物为G1粉尘、S1废包装、N噪声。 （2）挤出：将搅拌后的配料通过输送器输送至双螺杆挤出机热熔装置，热熔过程控制温度在150～250℃之间，该工序会产生S2边角料、G2挤出废气。边角料经过破碎机破碎后回收生产，此过程会产生G3破碎粉尘、N噪声。 （3）水槽冷却：将挤塑好的改性塑料条通过直接接触冷却水降温，使用过的冷却水通过管道进入三级沉淀池处理。 （4）风冷吹干：使用风扇吹干塑料条的表面水分。 （5）切粒过筛：将吹干的改性塑料条切成固定长度的颗粒态产品，然后通过振动筛筛选出符合条件的塑料粒，不合格品回收到加料、搅拌工序。该工序会产生N噪声。 （6）混料均化：将收集到的产品通过运输管道运输到搅拌桶中，进行混料均化，该工序会产生N噪声。 （7）包装入库：将成品包装好放入仓库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目选址于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号，该厂房一直空置。因此，不存在环保遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年芜湖市生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）2020年：全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，鸠江区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为鸠江区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 鸠江区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 济民医院; 标准值; 达标情况. SO2年平均; 8μg/m3; 60 μg/m3; 达标. NO2年平均; 34μg/m3; 40 μg/m3; 达标. PM10年平均; 49μg/m3; 70 μg/m3; 达标. PM2.5年平均; 36μg/m3; 35 μg/m3; 不达标. CO年平均; 1.2 mg/m3; 4 mg/m3; 达标. O3 日最大8h平均; 148μg/m3; 160 μg/m3; 达标. 由上表分析可知：判定项目所在地鸠江区环境空气为“不达标区”。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本报告环境空气质量现状评价引用《安徽省克纳福汽车零部件有限责任公司汽车零件、橡胶件、注塑件、传感器自动生产线项目环境影响报告书》中的监测数据作为评价依据，监测时间为2020年6月10日~6月16日。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），与项目有关的监测数据三年内有效，故本次监测数据引用合理。 ①监测点位信息见下表： 表3-2 监测点位基本信息 点位; 名称; 方位; 距离(m); 监测因子. G1; 安徽省克纳福汽车零部件有限责任公司; 西北; 3760; 非甲烷总烃. ②采样分析方法：大气环境采样方法按照《环境监测技术规法（大气部分）》等有关规定进行，分析方案按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）有关规定和要求进行，具体见下表。 表3-3 项目监测分析方法一览表 序号; 监测因子; 分析方法; 检出限. 1; 非甲烷总烃; HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; 0.07mg/m3. ③监测结果见下表： 表3-4 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 检测 点位; 采样 频次; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16. 安徽省克纳福汽车零部件有限责任公司G1; 第一次; ND; 0.39; 0.24; 0.33; 0.13; 0.09; 0.17. 第二次; 0.28; 0.22; 0.31; 0.25; 0.12; 0.17; 0.13. 第三次; 0.28; 0.21; 0.29; 0.23; 0.10; 0.12; ND. 第四次; 0.31; ND; ND; 0.08; 0.11; ND; 0.10. 备注：“＜”表示检测项目的实测浓度小于检出限，检出限详见项目分析方法一览表. ④评价方法 大气质量现状采用单项标准指数法，即： Iij=Cij/Csj 式中：Iij——第i种污染物在第j点的标准指数； Cij——第i种污染物在第j点的监测值，mg/m3； CSj——第i种污染物的评价标准，mg/m3。 ⑤评价结果 各监测项目的监测结果经统计整理汇总，见下表。 表3-5 各污染因子的单评价指数表 监测 点位; 监测 项目; 时均(或一次) 浓度值. 浓度范围(mg/m3); 超标倍数; 最大污染指数. 最小值; 最大值. 安徽省克纳福汽车零部件有限责任公司G1; 非甲烷总烃; /; 0.39; 0; 0.195. 监测结果显示，监测点位非甲总烃的监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求。 评价区域内环境空气质量良好，符合功能区标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目最终收纳水体为长江，根据水环境功能区划，长江芜湖段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准。本项目地表水环境引用《安徽省克纳福汽车零部件有限责任公司汽车零件、橡胶件、注塑件、传感器自动生产线项目环境影响报告书》中监测数据，监测时间为2020年6月10日～6月12日，监测水体为青弋江，监测断面为城东污水处理厂排污口上游500m（W1）、排污口下游1000m（W2）、排污口下游2000m（W3），，其监测内容情况如下。 （1）监测因子 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS （2）监测时间及采样频次 连续监测三天，每天采样1次。 （3）监测断面 引用地表水现状监测共设3个断面。监测断面的设置详见表3-6。 表3-6 地表水环境监测断面一览表 断面编号; 监测断面; 监测水体; 监测因子; 监测断面功能. W1; 城东污水处理厂排污口上游500m; 青弋江; pH、BOD5、COD、NH3-N、SS; 对照断面. W2; 城东污水处理厂排污口下游1000m; 混合断面. W3; 城东污水处理厂排污口下游2000m; 削减断面. （4）监测结果： 表3-7 地表水单因子指数计算结果 （单位mg/L，pH无量纲） 监测断面; 采样时间; 监 测 结 果. pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. W1; 2020.6.10; 7.41; 9; 3.1; 0.106; 18. 单因子指数; 0.205; 0.45; 0.775; 0.106; 0.6. 2020.6.11; 7.44; 14; 3.0; 0.088; 16. 单因子指数; 0.22; 0.55; 0.75; 0.088; 0.533. 2020.6.12; 7.43; 11; 3.1; 0.055; 17. 单因子指数; 0.215; 0.55; 0.775; 0.055; 0.566. W2; 2020.6.10; 7.40; 12; 3.2; 0.101; 18. 单因子指数; 0.2; 0.6; 0.8; 0.101; 0.6. 2020.6.11; 7.41; 11; 2.9; 0.073; 11. 单因子指数; 0.205; 0.7; 0.725; 0.073; 0.367. 2020.6.12; 7.41; 15; 3.0; 0.058; 18. 单因子指数; 0.205; 0.75; 0.75; 0.058; 0.6. W3; 2020.6.10; 7.39; 11; 3.2; 0.086; 14. 单因子指数; 0.195; 0.85; 0.8; 0.086; 0.467. 2020.6.11; 7.42; 13; 2.9; 0.076; 16. 单因子指数; 0.21; 0.8; 0.725; 0.076; 0.533. 2020.6.12; 7.39; 13; 3.2; 0.040; 13. 单因子指数; 0.195; 0.95; 0.8; 0.040; 0.433. 监测结果表明，3个断面所有地表水监测因子指数均小于1，地表水青弋江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准及相关要求，青弋江水质较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：2020 年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 表3-8 全市功能区声环境治理达标情况一览表 功能区; 监测点位个数; 功能区达标率（%）; 达标率较低情况说明. 昼间; 夜间. 0类区; 0; /; /. 1类区; 1; 100; 100. 2类区; 5; 100; 100. 3类区; 2; 100; 100. 4a类区; 1; 100; 100. 4b类区; 1; 100; 100. 由上表可知：城市区域内声环境质量较好。 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 中对东区进行的网格布点噪声现状监测数据如下。 表3-9 鸠江经济开发区东区噪声现状监测结果一览表 监测时间; 监测点位; 监测项目; 监测结果. 时间; /; 时间; /. 2018.11.2; 东区; 噪声; 昼间; 59.8~64.8; 夜间; 49.5~54.3. 2018.11.3; 东区; 噪声; 昼间; 61.8~64.2; 夜间; 52.0~54.1. 根据上表监测结果，各监测点昼﹑夜间噪声监测值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目区空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）保护青弋江水体不因本项目建设而降低原有的功能。 （3）保护项目区声学环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 其主要环境保护目标详见下表3-10，环境敏感保护目标分布图见附图5。 表3-10 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 马垛村; 642339; 3473328; 居民; 区域大气环境; 二类区; N; 213. 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置 表3-11 水环境、声环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（km）; 规模; 环境功能及保护级别. 水环境; 长江; W; 14.32; 大型河流; 满足Ⅲ类水体功能要求. 青弋江; S; 7.88; 中型河流. 青山河; NE; 1.83; 小型河流. 声环境; 区域声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》3类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水 本项目冷却水循当冷却水出现浑浊时，需要进行更换，更换的冷却水通过市政管网排放。本项目生活污水经化粪池处理后，接入市政管网排放。管网接管限值要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，相关标准值详见表3-12所示。 表3-12 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; —. 芜湖市城东污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，详见下表3-13。 表3-13 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）. 2.废气 挤出工序产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；挤出工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。 表3-14 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; /; /; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 60; /; 4.0; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015). 颗粒物; 20; /; 1.0; 企业边界. 3.噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-15 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：VOCs（以非甲烷总烃计）、烟/粉尘 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-16 建成后全厂各种污染物排放总量控制指标表 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; VOCs; 6.21t/a; 13.8 t/a. 烟/粉尘; 1.19 t/a; 4.19 t/a. 废水; COD; 0.321 t/a; 0.0618 t/a. 氨氮; 0.031 t/a; 0.0062 t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 在原有厂房基础上，本项目施工期主要为生产设备的安装调试，不涉及土建,施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。本项目利用现有厂房进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、排气、排水管线改造等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，各项施工活动、设备运输会产生废气、废水、噪声、固体废物等，会对周围的环境产生一定的影响。本项目施工内容简单，施工期较短。 因此，本项目施工期间对项目所在区域环境的影响时间短、强度小。 （1）施工期废水环境影响分析 项目利用已建厂房进行生产，无土建施工，施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N 等，可依托现有厂区现有卫生设施及污水管网，直接纳入市政污水管网。 （2）施工期大气环境影响分析 项目施工过程中产生废气主要为环保设备安装过程产生的少量焊接粉尘和运输车辆产生的汽车尾气和扬尘。 施工场所位于现有厂房室外，施工期较短，少量焊接废气不会对周边环境造成明显影响。施工期间的设备运输车辆，在运行期间要排放汽车尾气，主要污染物为CO、碳氢化合物和NOX 等。施工期设备运输过程较为短暂，影响有限，随着设备入场安装，施工期车辆汽车尾气的影响也随即消失。 （3）施工期声环境影响分析 项目不涉及土建，不使用打桩、混凝土搅拌机、振捣棒等高噪声设备，施工噪声主要来源于环保设备的安装、焊接等机械噪声，以及运输车辆产生的运输噪声。 施工现场噪声声源合理布局，合理安排作业时间，施工车辆运输路线尽量避开周边声环境敏感目标，可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，对周边声环境影响较小。 （4）施工期固废环境影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。 施工期间将涉及到管道敷设、材料运输、基础工程等工程，在此期间产生废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。 施工过程中产生的生活垃圾依托厂区内现有生活垃圾处理设施，由环卫部门定期清运，对周边环境影响不大。 综上，项目在落实上述施工期控制措施后，施工期环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：上料粉尘（G1）、挤出废气（G2）、破碎粉尘（G3）。 - 上料粉尘（G1） 本项目在加料、搅拌工序会产生一定量的粉尘，根据建设生产经验和类比同类型企业，粉尘产生量以本次扩建项目投加粉料总质量的1‰进行计算，粉尘类原料量为5050 t/a，则粉尘产生量为5.05 t/a。在料斗侧面设置集气罩(收集效率85%），风机风量30000 m3/h，收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA002）排放。该工序运行时间600 h/a，则处理后破碎粉尘有组织排放量为0.21 t/a，排放速率为0.04 kg/h，排放浓度为1.19 mg/m3；无组织排放量为0.76 t/a，排放速率为1.26 kg/h。 - 挤出废气（G2） 本项目使用的原料主要为PP等塑料粒子，热熔过程控制温度在150～250℃之间，该工序在密闭环境中进行，均未达到原料分解温度，在此温度下不会分解，但因受热，分子间相斥作用力加强会导致大分子链拉长，挥发出少量有机废气，有机废气按非甲烷总烃计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292 塑料制品行业系数手册），非甲烷总烃的产生系数为4.6 kg/t产品，本项目塑料前端框架总成及塑料前端模块配套产量约为30000 t/a，则非甲烷总烃产生量为138 t/a。在每个挤出机上方设置集气罩（收集效率90%），通过管道收集后合并到一个管道并共用一个风机，风机风量30000 m3/h，废气经活性炭+RCO处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA001）排放。该工序运行时间6912 h/a，则处理后非甲烷总烃有组织排放量为6.21 t/a，排放速率为0.09 kg/h，排放浓度为3.00mg/m3；无组织排放量为13.8 t/a，排放速率为2.00 kg/h。 - 破碎粉尘（G3） 挤出过程中会产生残余边角料，其中有回收价值的边角料送入破碎机，根据建设单位提供的数据，用于破碎的边角料产生量为22.9 t/a，在破碎机上方设置集气罩(收集效率85%），风机风量10000 m3/h，收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA002）排放。该工序运行时间600 h/a，则处理后破碎粉尘有组织排放量为0.97 t/a，排放速率为0.16 kg/h，排放浓度为5.41 mg/m3；无组织排放量为3.44 t/a，排放速率为5.73 kg/h。 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-1，无组织废气污染物排放情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA001; 挤出; 非甲烷 总烃; 665.51; 19.97; 138; 集气罩+活性炭+RCO; 是; 90/95; 3.00; 0.09; 6.21; 60; /; 达标; 15; 0.50; 25; 30000; 6912h. DA002; 上料、破碎; 颗粒物; 1553.61; 46.61; 27.97; 集气罩+布袋除尘器; 是; 85/95; 6.60; 0.20; 1.19; 20; /; 达标; 15; 0.42; 25; 10000; 600h. 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2-2020）中建议采取的末端治理措施见表4-2。 表4-2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制 技术; 可行技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 颗粒物; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 臭气浓度、恶臭特征物质; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术. 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，根据上表可知本项目挤出废气采取的集气罩+活性炭+RCO治理措施以及破碎粉尘采取的布袋除尘器治理措施均为可行技术。 表4-3 项目无组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产污环节; 产生量 t/a; 处理措; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放 高度; 排放单元 面积. 2#厂房; 非甲烷总烃; 挤出; 138; 强化车间通风; 13.8; 2.00; 10m; 87.8m×46.5m. 颗粒物; 上料、破碎; 1.5; 4.19; 6.99. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-4 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. t/a; kg/h; mg/m3. DA001; 挤出; 非甲烷总烃; 活性炭吸附设备及RCO设备损坏; 19.97; 19.97; 665.51; 1h; 1次/年. DA002; 上料、破碎; 颗粒物; 除尘器损坏; 46.61; 46.61; 500; 1h; 1次/年. |
| --- | --- |
|  | 3、废气排放达标性分析 项目挤出工序产生的非甲烷总烃集气罩收集后经活性炭+RCO处理，通过15m高排气筒（DA001）排放，经核算尾气中非甲烷总烃有组织排放量为6.21 t/a，排放速率为2.00kg/h，排放浓度为3.00mg/m³，无组织排放量为13.8 t/a，排放速率为0.09kg/h。项目上料及破碎工序产生的粉尘在设备上方集气罩收集后经布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（DA002）排放，经核算尾气中颗粒物有组织排放量为1.19 t/a，排放速率为0.20kg/h，排放浓度为6.6mg/m³，无组织排放量为4.19 t/a，排放速率为6.99 kg/h，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值（≤60mg/m3）和表9企业边界排放限值要求（≤4.0mg/m3），达标排放。 4、废气治理设施可行性分析 （1）布袋除尘器 本项目加料、搅拌工序中产生的粉尘经破碎后通过布袋除尘器处理后排放，布袋除尘装置是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由 棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm 以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 （2）活性炭+RCO处理装置 本项目挤出产生的有机废气经活性炭+RCO处理装置处理后通过15m高排气筒排放。有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、 生物过滤法、膜分离法、冷凝法等，其中较为常用的是燃烧法（包括直接燃烧和催化燃烧）、活性炭吸附法、吸收法和冷凝法。各种方法的主要优缺点见下表： 表4-7 有机废气主要净化方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度 的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制; 活性炭的再生和补 充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理. 直接燃烧法; 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃 烧生成 CO2 和 H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，需燃 料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济; 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相 比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx 生成少; 催化剂价格高，需 考虑催化剂中毒和 催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂 所吸收从而达到净化; 设备费用低，运转需要对产生废水去湿处理；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气; 需二次处理，对涂 料品种有限制; 适用于高、低 浓度有机废气. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某 些成分冷凝成液 体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 由上表可以看出，以上有机废气的处理方法均有各自的优缺点，应根据实际情况选择合适的治理方法。由于项目废气量较大，不管采用燃烧法处理、液体吸收法、活性炭吸附法处理均存在附属设施庞大，制造及安装困难的难题。但考虑到活性炭吸收的废活性炭再生环节、液体吸收时废液处理环节易产生二次污染及处置问题，附带装置存在运行管理等诸多问题；而燃烧法可彻底和容易地将苯系物等有机物转化为无污染的二氧化碳和水，本项目针对有机废气的治理应优先选用燃烧法。但由于本项目有机废气风量大、浓度偏低等特点，因此，本项目采用活性炭吸附脱附+RCO工艺处理有机废气。 活性炭吸附脱附+RCO工艺的净化原理为：此工艺是活性炭吸附和催化燃烧的组合工艺，有机废气经过了吸附浓缩和催化燃烧三个过程，首先利用活性炭的多孔性和空隙表面的张力把有机废气的溶剂吸附在活性炭的空隙中，使所排废气得到净化，当活性炭吸附饱和后，用热风脱附再生，被脱附出来的有机物在催化剂的作用下，能在较低温度的状况转化为无毒无害二度二氧化碳和水。该法吸取了吸附法和催化法的有点，克服了各自单独使用的缺点，解决了处理低浓度、大风量有机废气存在的难题。 本项目废气为VOCs，挤出过程中产生的废气经收集后经过过滤棉去除漆雾颗粒物后再进入活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置。活性炭在经过一段时间的运行后会达到吸附饱和，此时开启脱附再生系统，对活性炭进行脱附再生，脱附出来的有机废气通过催化燃烧装置燃烧生成二氧化碳等无害气体和水及部分热量。该设备性能稳定，能达到预期的效果。 5、大气环境影响分析 根据《芜湖市2020年生态环境状况公报》，芜湖市鸠江区区为环境空气“不达标区”，本项目位于工业园区内，本项目产生的挤出废气及颗粒物采取有效的废气收集、治理措施处理后，排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中“表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物标准限值，有组织废气通过 15m 高排气筒排放。综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染源分析 项目用水为生产用水和生活用水。 （1）生产用水 项目挤出工序中会用冷却水进行冷却，厂区内设置三级沉淀池，沉淀池尺寸1.5m×1.5m×1.8m，冷却水通过沉淀池沉淀后循环使用，不外排，过程中会有少许水分损耗，年损耗量为10t/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员60人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019）中的相关内容，办公用水定额为110 L（人·d）。根据《工业污染物产生和排放系数手册》，生活污水的产生量可按用水量的60%-70%计算，此处取65%的用水量。全年生产288天，则本项目生活用水量为6.6 t/d，1900.8 t/a，生活污水产生量为4.29 t/d，1235.52 t/a,主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮,浓度分别约为350mg/L、200mg/L、250mg/L和30mg/L。 本项目生活污水排水量见下表： 表4-5 废水主要污染物产排核算表 废水名称; 废水量 m3/a; 污染物产生量; 处理措施; 污染物排放量; 排放标准 mg/L; 排水去向. 污染物; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 1236; COD; 350; 0.433; 化粪池; COD; 260; 0.321; 500. BOD5; 200; 0.247; BOD5; 160; 0.198; 300. SS; 250; 0.309; SS; 200; 0.247; 400. 氨氮; 30; 0.037; 氨氮; 25; 0.031; —. 项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经项目雨水管道排入园区雨水管网，生活污水在化粪池处理后，接管园区污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入城东污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 2、地表水评价等级 根据HJ2.3-2018第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目冷却水只补充不外排，生活污水在化粪池处理后，经市政管网进入城东污水处理厂，属于“间接排放”，故评价等级为三级B。 3、废水来源及治理措施 项目用水为生产用水和员工生活用水。项目运行期间冷却水只补充不外排，生活污水在化粪池处理后，经市政污水管网排城东污水处理厂进行达标处理。 4、废水接管可行性分析 本项目位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号；根据安徽芜湖鸠江经济开发区污水收集规划，项目排水属于城东污水处理厂收水范围，因此项目排水能进入到城东污水处理厂，经集中处理后外排水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后，最终排入青弋江。 （1）城东污水处理厂概况 芜湖市城东污水处理厂建设地点位于芜湖市城东片区东北角，靠近青山河， 远期规模为 35 万 m³/d，近期工程规模为 6 万 m³/d，2014 年 12 月正式投入运营。其收水范围为芜湖市区扁担河东侧，芜屯公路北部的整个区域。工程总投资为 35304.42 万元，主要建设内容包括污水处理厂的建设及与污水处理厂配套的污水管网（17km，不包括街坊预留管）和 4 座中途提升泵站。污水处理厂由厂区部分和收水管网两大系统构成。 厂区建设内容包括进水泵房、细格栅间、初沉池、生化池、二沉池、加氯间、 尾水排江泵房等。经全面的技术、经济比较，污水处理采用生物脱氮除磷工艺， 污泥处理工艺采用机械离心浓缩脱水机。工艺流程技术先进成熟，设计科学合理， 具有运转可靠、占地面积小、单位处理成本低等特点，同时还配备了进水、出水 水质在线监测和水质化验系统，出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准。 （2）纳污可行性 根据分析，项目生活废水经预处理能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准要求，本项目所在地在城东污水处理厂废水收集范围内，管网已建设到项目所在地，可以正常接入。本项目建设后，全厂废水总排放量约为4.29 t/d，占污水处理厂现有处理能力（6 万吨/日）的0.0072%，所占比例很小，城东污水处理厂在设计规模上可以接纳本项目的废水。污水处理厂废水经深度处理后，出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，尾水排入青弋江。 本项目废水可达标排放，对地表水环境影响较小。 |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目产生的噪声主要来自于挤出机、冷却水塔等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为70dB(A)～80dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见表4-6。 表4-6 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 设备名称; 设备 数量; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 双螺杆挤出机组; 15; 12; 12; 18; 102; 78. 空压机; 2; 88; 29; 8; 88; 80. 注塑机; 3; 88; 10; 8; 99; 78. 冷却水塔; 1; 89; 11; 8; 97; 75. 烘料系统; 3; 12; 33; 18; 79; 70. 2、预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测车间外噪声。 （1）点声源预测模式: LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 （2）多声源叠加模式: 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。 ### 3、预测结果评价 拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见表4-7所示。 表4-7 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 单台源强dB（A）; 经隔声减震后声级值dB（A）; 设备数量; 噪声贡献值dB（A）. 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界. 1; 双螺杆挤出机组; 78; 63; 15; 21.6; 21.6; 25.1; 40.2. 2; 空压机; 80; 65; 2; 38.9; 29.2; 18.1; 38.9. 3; 注塑机; 78; 63; 3; 38.9; 20.0; 18.1; 39.9. 4; 冷却水塔; 75; 60; 1; 39.0; 20.8; 18.1; 39.7. 5; 烘料系统; 70; 55; 3; 21.6; 30.4; 25.1; 38.0. 叠加后贡献值; 53.3; 54.5; 54.6; 36.5. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 标准值; 夜间; 55; 55; 55; 55. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废包装物（S1）、废边角料（S2）、布袋除尘器收集的粉尘等；危险废物包括废液压油及废含油手套、抹布等。 （1）一般工业固废 ①废包装（S1） 根据建设单位提供数据，本项目原辅材料包装方式为袋装，加料工序会产生一定量的废包装物，约1 t/a，集中收集后由供应商回收。 ②废边角料（S2） 本项目挤出工序会产生少量的废边角料，根据建设单位提供数据，废边角料产生量为21 t/a，集中收集后由物资回收部门统一回收。 ③布袋除尘器收集的粉尘 本项目加料、破碎工序会产生一定量的粉尘，在设备上方设置集气罩收集效率85%），收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%）,则布袋除尘器收集的粉尘产生量为22.58 t/a,而后回用于生产。 （2）危险废物 ①废活性炭：本项目挤出废气经活性炭吸附，当快达到饱和时停止吸附，浓缩后的废气脱附后进入RCO催化燃烧系统处理后外排。项目活性炭吸附有机废气后再脱附，能更大限度提高活性炭的活性，可延缓活性炭的寿命。通常每吨活性炭吸附的有机废气约为0.3～0.4 t，本项目活性炭吸附的有机废气总量约为118 t/a，则运营期产生废活性炭量约为295 t/a。属于危险废物（编号：HW49（900-041-49）），由企业统一收集后置于危废暂存间，再交由有相关资质单位进行统一处理。 ②废液压油：本项目运营过程中机械维护检修产生废液压油，年产生量约为0.07t/a，属于危险废物，危废类别HW08（900-249-08），交由有资质的单位处理。 ③废含油手套、抹布：废含油手套、抹布年产生量为0.006 t/a，属于危险废物（编号：900-041-49），但已列入《危险废物豁免管理清单》，可与生活垃圾一同处理。 （3）生活垃圾 职工日常生活产生的生活垃圾，按每人每天产生生活垃圾0.5 kg计，项目员工60人，则生活垃圾年产生量为8.64 t（年工作日288天），交由环卫部门统一处理。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表。 表4-8 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 废包装物; 加料; /; /; 固; 1; /; /; /; 供应商回收. 2; 废边角料; 振动过筛; /; /; 固; 21; /; /; /; 物资回收部门统一回收. 3; 布袋除尘器收集的粉尘; 废气处理; 固; 22.58; 集中收集后回用于生产. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 固; 295; 有机废气; 有机废气; 毒性; 专用包装桶（袋）存放于危废暂存库，定期委托资质单位处置. 4; 废液压油; 设备维护; HW08; 900-249-08; 液; 0.07; 液压油; 液压油; 毒性、易燃性. 5; 废含油手套、抹布; /; 900-041-49; 固; 0.006; 液压油; 液压油; 毒性/感染性; 环卫部门处理. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为废包装物、废边角料、不合格品等，暂存于项目一般固废仓库，收集后回用于生产，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。本项目在建立危废暂存间时应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 签订委托处置协议 企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。芜湖市危险废物经营单位尚有余量处理建设单位产生的危废（HW49），危废处置单位经营范围及处理能力如下： （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-9 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本新建项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入污水管网，生产废水循环使用，定期补充，不外排。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，根据大气环境影响评价AERSCREEN估算模式预测结果，该项目涉及的大气污染物因子颗粒物、非甲烷总烃均达标排放，大气排放量小，最大落地点浓度值较低。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防治措施。 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见表4-10。 表4-10 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 生产车间、成品仓库、原料仓库、一般固废仓库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 危废暂存间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括危废暂存间及原料仓库，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - 一般防渗区 主要包括生产车间、成品仓库、一般固废仓库等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-11。 表4-11 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 挤出车间、成品仓库、一般固废仓库; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存间、原料仓库; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 ### （3）地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。 ### （4）地下水污染应急预案 在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果已渗入地下水，应将污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 地下水污染应急监测。若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 ### （5）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N轻工，116、塑料制品制造”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 |
|  | 六、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-12 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露; 液压油; 原料仓库; 0.3t; 2500t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.1/2500=0.00004＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。液压油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中润滑油不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4-13 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产3万吨改性塑料项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 鸠江区; 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区欧阳湖路19号. 地理坐标; 经度118.496847°; 纬度31.383225°. 主要危险物质及分布; 液压油分布于生产车间，最大储存量分为为0.3t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环境管理 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测 数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-14 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 挤出废气净化设施进口、出口（DA001）; 非甲烷总烃; 一次/半年. 一般排放口; 破碎粉尘净化设施进口、出口（DA002）; 颗粒物; 一次/半年. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 一次/半年. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/半年. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 一次/季度. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 一次/季度. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒2个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目扩建完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约82万元，环境保护投资估算详见表4-15。 表4-15 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 投资. 废水; 生活废水; 化粪池（依托现有）; 1; 污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入城东污水处理厂集中处理; 0. 冷却水; 三级沉淀池; 1; 2. 废气; 挤出废气; 集气罩+活性炭+RCO+15米高排气筒（DA001）; 1; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 30. 上料、破碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA002）; 1; 10. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 10. 固废; 一般固废; 一般固废库收集暂存，定期外售综合利用; 1; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 0. 危险废物; 废液压油、废活性炭等; 危废暂存场所，占地50m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 1; 15. 地下水防渗措施; 一般防渗、重点防渗; /; 满足防渗要求; 5. 风险防范; 配备相应消防器材等; /; 满足风险防范要求; 10. 合计; /; /; /; 82. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （挤出废气） | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭+RCO +15米高排气筒（DA001） | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值要求；非甲烷总烃同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求 |
|  | DA002 （上料、破碎粉尘） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA002） |  |
| 地表水环境 | 冷却水 | # BOD5、氨氮、SS | 三级沉淀池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求 |
|  | 生活污水 | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 |  |
| 声环境 | 挤出机、注塑机、冷却水塔等 | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装物、除尘器收集的粉尘等可回收废物一般固废场暂存，集中收集后回用于生产或由相关部门回收，废活性炭、废液压油等危废建设危废暂存间，定期委托资质单位处理；废含油手套抹布、生活垃圾委托环卫部门清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 挤出车间、成品仓库、一般固废仓库等一般防渗，危废暂存间、原料仓库重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。危废暂存间、原料仓库等按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合国家和地方产业政策，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

# 表6-1 三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 验收内容. 大气治理措施; 挤出; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭+RCO +15米高排气筒（DA001）; 达标排放; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值要求. 上料、破碎; 颗粒物; 集气罩+15米高排气筒（DA002）; 达标排放. 废水治理措施; 冷却水; BOD5、氨氮、SS; 三级沉淀池; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求. 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池; 达标排放. 噪声防治措施; 生产设备; 噪声; 合理布局、隔声、减震、消声等; 达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治 理措施; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集后环卫部门清运处理; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 一般固废; 废包装物、废边角料、除尘器收集的粉尘; 一般固废仓库暂存，收集后回用于生产或由相关部门回收; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 危险废物; 废活性炭、废液压油、废含油手套抹布; 危废暂存场所暂存，并采取防流失、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托有危废处置资质单位进行处理，并签订危废处置协议；废含油手套抹布与生活垃圾一天交于环卫部门清运; 安全处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单中相关要求. 地下水; /; 生产车间、成品仓库、一般固废仓库等一般防渗，危废暂存间、原料仓库重点防渗; 满足环保要求; 分区防渗，满足防渗要求. 风险防范; 风险事故; 配备相应风险防范物资; 影响可接受; 减少风险事故的发生，建立应急预案. 排污口; /; 规范建设排污口; 满足环保要求; 排污口规范化建设. 环境防护距离设置; /; /; /; /.

表6-2 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D√; 其他标准√. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2020年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部发布的数据√; 现状补充监测√. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 √. 预测范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km√. 预测因子; PM10、非甲烷总烃; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 保证率日均和年均浓度叠加值; C叠加 达标□; C叠加 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子: PM10、非甲烷总烃; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测点位数:; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可接受√; 不可接受□. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; 颗粒物：5.38 t/a; VOCs：20.01 t/a. 重点风险防范措施; 总图及建筑风险防范，加强生产管理，建设火灾报警系统、事故池，配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 评价结论与建议; 风险可控. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。.

6-3 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 √；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期√；枯水期 □；冰封期 □ 春季√；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 √；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 √；枯水期□；冰封期 □ 春季√；夏季 □；秋季□；冬季 □; （pH、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类 ）; 监测断面或点位个数（3 ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ 2 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （pH、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 √；枯水期 □；冰封期 □ 春季 √；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 √; 达标区 √ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 √：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; 0.0618 t/a; 50. （NH3-N）; 0.0062 t/a; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 √；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （总排口）. 监测因子; （ ）; （ pH、COD、BOD5、氨氮、SS）. 污染物排放清单; √. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。.

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | 0 | 0 | 0 | 20.01t/a | 0 | 20.01t/a | +20.01t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 5.38 t/a | 0 | 5.38 t/a | +5.38 t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.321 | +0.321 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | +0.198 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0.247 | +0.247 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | +0.031 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 0 | 0 | 0 | 1 t/a | 0 | 1 t/a | +1 t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 21t/a | 0 | 21t/a | +21t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 22.58t/a | 0 | 22.58t/a | +22.58t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 295t/a | 0 | 295t/a | +295t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.006 t/a | 0 | 0.006 t/a | +0.006 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  立项文件

附件5  营业执照

附件6  全本公示证明

附件7  厂房租赁合同

附件8  土地证

附件9  建设项目环境影响评价与排污许可联动内容

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  安徽芜湖鸠江经济开发区用地布局规划图

附图5  环境敏感保护目标分布图