# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 造型材料制品车间改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐修荣 | 联系方式 | 18255343888 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市三山区经济开发区春洲路2号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°10′4.09″，北纬31°13′8.32″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其它非金属矿物制品制造（C3099） | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—60、石墨及其他非金属矿物制品制造—其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 安徽芜湖三山经济开发区春州路2号 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 三经发【2021】262号 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 9.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.27% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3969 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2013~2030）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：原安徽省环境保护厅 审批文件名称及文号：皖环函[2014]654号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目建设地点位于安徽省芜湖市三山区经济开发区春洲路2号，建设项目所在地东侧为新兴际华搅拌站，南侧为空地，西侧为芜湖新兴铸管有限责任公司主厂区，北侧为春洲路。 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，项目区土地性质为工业用地，且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》， 安徽芜湖三山经济开发区主要由两片区构成：北片区和南片区。北片区范围是北到长江，南到小江和联合大道，西到铁路专用线路和峨溪路，东到五华山路；南片区范围是北到小江，南到长江南路，西到铁路专用线路，东到莲花湖路，面积为17.68 km2。开发区产业定位为：装备制造、现代物流和电子信息三大主导产业，同时发展现代服务业。 表 1-1 安徽芜湖三山经济开发区入区主导项目行业参考建议一览表 行业代码; 行业名称; 控制建议. 18; 纺织服装、服饰业; 优先进入. 19; 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业. 191; 皮革鞣制加工; 禁止进入. 193; 毛皮鞣制及制品加工; 禁止进入. 194; 羽毛（绒）加工及制品制造; 禁止进入. 26; 化学原料和化学制品制造业; 禁止进入. 33; 金属制品业. 336; 金属表面处理及热处理加工; 控制进入. 36; 汽车制造业. 361; 汽车整车制造; 优先进入. 362; 改装汽车制造; 优先进入. 365; 汽车车身、挂车制造; 优先进入. 366; 汽车零部件及配件制造; 优先进入. 373; 船舶及相关装置制造. 3731; 金属船舶制造; 优先进入. 39; 计算机、通信和其他电子设备制造业. 391; 计算机制造; 优先进入. 392; 通信设备制造; 优先进入. 393; 广播电视设备制造; 优先进入. 394; 雷达及配套设备制造; 优先进入. 395; 视听设备制造; 优先进入. 396; 电子器件制造; 优先进入. 397; 电子元件制造; 控制进入. 441; 电力生产. 4411; 火力发电; 控制进入. 55; 水上运输业. 552; 水上货物运输; 优先进入. 553; 水上运输辅助活动; 优先进入. 59; 仓储业. 599; 其他仓储业; 控制进入. 本项目选址位于安徽省芜湖市三山区经济开发区春洲路2号，属于芜湖三山经济开发区的规划范围，本项目产品为机制砂生产，为其它非金属矿物制品制造，不属于三山经济开发区“禁止进入”、“控制进入”及“优先进入”行业，视为允许进入行业，符合规划要求。 本项目与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》符合性分析见下表： 表1-2 本项目与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析一览表 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整开发区空间布局、组团结构，必要时设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。不符合功能分区和定位的已建项目，要逐步实施调整或搬迁，需要设置卫生防护距离的企业，应按有关规定严格设定。团洲安置区位于芜湖新兴铸管搬迁项目卫生防护距离内，应实施搬迁，并不宜规划为居住用地。严格控制开发区周边用地规划，加强对环境敏感点保护。开发区内现有天然水体应予以保留; 本项目位于三山区经济开发区春洲路2号，根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》开发区用地布局规划图及土地证，项目用地属于工业用地。项目用地范围内不涉及天然水体; 相符. 2; 强化水资源管理，提高水重复利用率。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和报入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求; 本项目用水为车间喷雾抑尘用水、原料打湿用水、洗砂用水，总用水量为50828.02m³。本项目不涉及其他能源使用，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目; 相符. 3; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下，充分考虑与区城产业布局的互补，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目的退出机制; 本项目产品为机制砂生产，为其它非金属矿物制品制造，不属于三山经济开发区“禁止进入”、“控制进入”及“优先进入”行业，视为允许进入行业。项目采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气进行无组织达标排放、生产废水循环沉淀池沉淀后循环使用不外排，严格控制污染物排放量和排放浓度; 相符. 4; 坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设。开发区污水进入滨江污水处理厂处理，污水管网应与开发区开发建设同步进行或适度提前，确保开发区内污水全收集、全处理。滨江污水处理厂扩建及配套管网的建设规模、处理能力、投运时间应满足开发区以及城镇化发展需要。落实各项水环境保护措施，确保开发区建设不降低地表水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，禁止新建燃煤锅炉，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》( GB3095-2012)。做好开发区建设中的水土保持工作; 本项目生产废水经循环沉淀池沉淀后循环使用，无生活废水。项目无燃煤锅炉; 相符. 5; 加强各类固体废物的收集和处理处置。生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理；危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度; 本项目产生的沉渣属一般固废，收集后外售，产生的废油、废油桶属危险废物，收集后交由资质单位处理。危险废物按有关规定安全收集、暂存、处置。安排专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度; 相符. 6; 建立健全开发区环境监控体系。开发区和入区企业要按照有关规范要求，开展日常环境监控工作，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网; 企业会按照有关要求及规范，开展日常环境监控工作; 相符. 7; 坚持预防为主、防控结合，制定并落实开发区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。建立环境风险单位信息库，入区企业要在开发区环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实; 项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资，制定和完善环境风险应急预案; 相符. 8; 加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增大气污染物、水污染物和重金属的排放总量，应按照污染物排放总量控制的要求严格执行。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书; 企业严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，项目建设完成验收完成后投产。企业严格落实排污许可制度，在排污前申请排污许可证; 相符. |
| 其他符合性分析 | - 产业政策分析 建设项目行业类别为[C3099]其它非金属矿物制品制造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，符合国家的产业政策；对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于安徽省规定的鼓励类、淘汰类之列，应视为允许类之列。 该项目已经于2021年7月19日获得了安徽芜湖三山经济开发区管委会关于对芜湖新兴新材料产业园有限公司造型材料制品车间改扩建项目备案的通知”（三经发【2021】262号）。 因此本项目符合国家和安徽相关产业政策。 - “三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-3 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保 红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于三山区经济开发区春洲路2号，用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评 件; 本项目所在区域为芜湖市三山区，为达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求， 即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目用水来自自来水管网，用电由市政电网供给，项目用地为规划工业用地，因此，项目用水、用电、用地均不会达到资源利用上线; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于其它非金属矿物制品制造行业，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19 号）相符性分析 2021年8月9日中共安徽省委、省政府印发了《关于打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》。《意见》指出了打造水更清、岸更绿、天更蓝色和产业更优的美丽长江(安徽)经济带的思路目标。筑牢1公里、5公里、15公里“三道防线”： ——沿江1公里范围内“五个达标”得到巩固。长江干流及主要支流国家考核断面水质全面实现达标，优良比例达100％。长江干流40个水功能区水质全部稳定达标，水质达标率100%，湿地全面保护。沿江5市细颗粒物（PM2.5)指标国家考核要求全面达标。应绿尽绿全面达标，宜林地段绿化率达100％。不符合环保和安全要求的重化工、重污染企业，全部依法搬迁实现达标。 ——沿江5公里范围内“五个一律”得到坚持。畜禽养殖和“三网”水产养殖问题一律整改到位，实现畜禽养殖废弃物资源化利用。25度以上坡耕地一律依法依规退耕还林还草，实现植被全覆盖。在建重化工项目一律对标评估，环保和安全不能达标的全部暂停建设，依法依规整改或搬迁。现有重化工企业一律实施提标改造，达不到最新环保和安全要求的，依法依规搬迁或转型。“散乱污”企业一律依法依规处置，坚决关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批。 ——沿江15公里范围内“五个合规”得到提升。现有污水处理厂出水水质全面合规，全部达到一级A排放标准，设区市污泥无害化处置率达到95％以上。城市黑臭水体治理全面合规，透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮等指标和周边群众满意度达到国家规定要求，实现长制久清。规模畜禽养殖场粪污处理设施装配排放合规，粪污处理设施装配率达100%，畜禽粪污综合利用率达85％以上。新建项目全部合规，环保和安全达标，工艺技术和装备水平行业先进，产品处于产业链、价值链中高端。工业园区优化整合全面合规，不合规的园区全部整治清理，打造主业突出、特色鲜明、竞争力强、绿色发展的产业集聚区。 本项目距离长江2.4公里，位于《意见》中“三道防线”在1公里范围之外、5公里范围之内。项目建成后将按照环保和安全有关要求进行生产，环保和安全能够确保达标，工艺技术和装备水平行业先进，项目产品为机制砂生产。项目建成后将严格按照省委、省政府提出的全面落实打造水清、岸绿、产业优的美丽长江（安徽）经济带的重要精神，严格管理，不断加强大气、水环境保护与治理，提高环境风险防控和环境监测能力，为实现水清、岸绿、产业优的美丽长江做出企业应有的努力。符合《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）的有关精神。 4、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 表 1-4 与《中华人民共和国长江保护法》要求相符性分析 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施 特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调 国务院自然资源、水行政、生态环境、住房 和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和 草原等部门和长江流域省级人民政府划定河 湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划， 严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效 利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、 扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支 流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿 库；但是以提升安全、生态环境保护水平为 目的的改建除外; 本项目位于三山区经济开发区春洲路2号，距离长江约2.4公里，属于长江干流岸线三公里范围内，但本项目不属于尾矿库的项目; 相符. 2; 第六十六条 长江流域县级以上地方人民政 府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、 建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备 水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色 金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企 业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新 减少资源消耗和污染物排放; 企业通过技术创新减少资源消耗和污染物排放; 相符. 由上表可知，本项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》中要 求相符。 5、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 表 1-5 “长江经济带发展负面清单指南（试行）”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线 和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内和风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内和饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内和国家湿地公园的岸线和河段范围内; 相符. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规 划》划定的岸线保护区内投资建设除保障 防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护 生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 相符. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 相符. 7; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于尾矿库; 相符. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤 化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令 禁止的落后产能项目; 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，因此，本项目的建设符合国家的产业结构调整指导目录要求; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求 的严重过剩产能行业的项目; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 相符. 6、与《安徽省2021 年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》 相符性分析 表 1-6“安徽省 2021 年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 6.优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、焦化等新、扩建项目严格实施产能置换，未纳入国家规划的炼油、煤化工等项目不再新建。加快推动沿江地区制造业绿色发展，形成一批国内领先的绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链。以清洁生产一级水平为 标杆，加快传统产业技术改造，推动我省长三角中心区内 8 市钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等传统产业绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃; 对照《产业结构调整 指导目录（2019 年 本）》，本项目不属 于鼓励类，也非限制 类和淘汰类，为允许 类; 相符. 7、与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相符性分析 表 1-7“安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境 源头防控的实施意见的通知”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 三、严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按国家推长办《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。新增主要污染物排放量的“两高”项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建 设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成; 本项目属于其他非金属矿物制品制造行业，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩的行业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”行业，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类项目; 相符. 9、与国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知相符性分析 为指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，有效遏制“两高”项目盲目发展，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家市场监督管理总局和国家能源局联合印发了《关于发布(高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版))的通知》指出了高耗能行业的客观属性和重要作用，强调要突出标准引领作用、分类推动项目提效达标、限期分批改造升级和淘汰、完善相关配套支持政策，要求各地方坚持系统观念，尊重市场规律，细化工作要求，强化责任落实，稳妥有序推动节能降碳技术改造，切实避免“一刀切”管理和“运动式”减碳，确保产业链供应链稳定和经济社会平稳运行。 本项目属于其他非金属矿物制品制造行业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”行业，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 芜湖新兴新材料产业园有限公司是新兴铸管股份有限公司的全资子公司，是新兴铸管股份有限公司最大的管配件生产基地之一，注册资本1亿元，经营范围主要是球铁管件及其他铸造制品的设计、生产、销售。 自建厂以来，新兴铸管股份有限公司没有设立砂库，只能通过供应商将自制水洗砂送货至在线的砂仓，为保证新兴铸管股份有限公司正常生产，芜湖新兴新材料产业园有限公司购买安徽省芜湖市三山区经济开发区春洲路2号进行原项目“造型材料制品车间项目”建设。该项目于2019年12月25日取得芜湖市三山区发展和改革委员会文件《关于同意芜湖新兴新材料产业园有限公司造型材料制品车间项目登记备案的通知》（三发改[2019]149）。2020年2月，委托安徽海智博天环保科技有限公司编制了《芜湖新兴新材料产业园有限公司造型材料制品车间项目环境影响报告表》，2020年3月17日取得芜湖市生态环境局的审批意见（芜环评审[2020]53号）。并于2020年10月通过环保验收。 为扩大产品规模，芜湖新兴新材料产业园有限公司计划购置国内最先进的生产设备建设一条涂衬造型材料砂生产线，淘汰原有老旧设备，另新增一条生产线，年产 13 万吨铸造用砂制品。安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局于2021年7月19日以（三经发[2021]262号文）对芜湖新兴新材料产业园有限公司造型材料制品车间改扩建项目予以登记备案。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目属于其它非金属矿物制品制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）属于“二十七、非金属矿物制品业30—60、石墨及其他非金属矿物制品制造309—其他”，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 70; 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金 属矿物制品制造 309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /. 本项目属于其它非金属矿物制品制造C3099，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十五、非金属矿物制品业30—70石墨及其他非金属矿物制品制造309中其他非金属矿物制品制造 3099，属于登记管理。本单位已于2020年8月18日获得排污许可证（证书编号：91340208396840152L001U），承诺本项目投入运行并产生实际排污行为之前完成排污许可申报工作。 表2-2 项目固定污染源排污许可类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业 30. 70; 石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石墨及碳素制品制造 3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造 3099多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造 3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造 3099（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）. 受芜湖新兴新材料产业园有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、地理位置及周边关系 本项目位于芜湖市三山区经济开发区春洲路2号。本项目坐标为：东经118°10′4.09″，北纬31°13′8.32″；项目东侧为新兴际华搅拌站，南侧为空地，西侧为芜湖新兴铸管有限责任公司主厂区，北侧为春洲路。项目地理位置详见附图1、周边概况图见附图2。 3、工程建设内容及规模 项目建筑面积约3969m2。项目主要工程内容及规模见表2-3： 表2-3 建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 改扩建前; 改扩建后. 主体工程; 生产车间; 设备区建筑面积192m²，生产车间做全封闭式; 原设备区建筑面积192m²，新建设备区建筑面积400m²，生产车间做全封闭式; 原设备区不变，依托现有厂房另新建400m²设备区. 辅助工程; 休息室; 员工休息，建筑面积28m²; 员工休息，建筑面积28m²; 保持不变. 储运工程; 仓库; 成品砂储存区占地面积为405m²，为三面封闭式，位于全封闭生产车间内; 原成品砂储存区占地面积为405m²，新增铸造用成品砂储存区占地面积为1000m²，位于全封闭生产车间内; 原成品砂储存区不变，另新增1000m²成品砂储存区. 原砂储存区占地面积为2322m²，为三面封闭式，位于全封闭生产车间内; 原砂储存区占地面积为500m²，新增青石鹅卵石原料区600m²位于全封闭生产车间内; 因新建年产13万吨铸造用砂制品生产线，作为原来生产线的原料，只需外购一小部分江砂做原料，则原来江砂储存区面积减小，新增青石鹅卵石原料区600m². 砂仓占地面积300m²，为三面封闭式，位于全封闭生产车间内; 砂仓占地面积300m²，为三面封闭式，位于全封闭生产车间内; 保持不变. 公用工程; 供电系统; 来自市政电网; 来自市政电网; 依托现有. 供水系统; 来自市政给水管网; 来自市政给水管网; 依托现有. 排水系统; 雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网，生产废水经循环沉淀池沉淀后循环使用，不外排; 依托现有. 环保工程; 废水治理; 雨污分流；循环沉淀池; 雨污分流；循环沉淀池; 依托现有. 废气治理; 生产区域全封闭，卸料及上料区均配置喷淋系统; 生产区域全封闭，全厂区安装喷雾降尘设备，破碎筛分采用湿式工艺，卸料及上料区均配置喷淋系统; 增加喷淋系统. 噪声治理; 选用低噪设备、减振、隔声; 选用低噪设备、减振、隔声; /. 固体废物处理; 一般固废暂存依托全厂已建设的1座7200m2一般固废暂存库; 一般固废暂存依托全厂已建设的1座7200m2一般固废暂存库。另新建一间10m2危废暂存间; 一般固废暂存间依托全厂，另新建一间10m2危废暂存间. 4、产品方案 本项目新建铸造用砂产品，具体产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 序号; 产品名称; 改扩建前年产量; 改扩建后年产量; 增减量; 备注. 1; 中砂; 48000; 48000; 0; 新增生产线生产的铸造用砂作为原生产线（粗、中、细砂）的原料. 2; 细砂; 60000; 60000; 0. 3; 粗砂; 24000; 24000; 0. 4; 铸造用砂; 0; 130000; +130000. 5、主要生产设备 表2-5 改扩建前后主要设备一览表 序号; 设备名称; 改建前数量（台套）; 改建后数量（台）; 增减量; 型号; 备注. 1; 原料砂仓; 2; 2; 0; 7.4m3; 原有设备老旧破损，新购一批新的生产设备. 2; 上料皮带1; 2; 2; 0; B800×20m. 3; 上料皮带2; 2; 2; 0; B800×11m. 4; 一级湿式滚筒筛; 2; 2; 0; GT1560. 5; 二级水洗滚筒筛; 2; 2; 0; GT1530. 6; 单螺旋洗砂机; 4; 4; 0; LX750×6m. 7; 送料皮带1; 2; 2; 0; B650×17m. 8; 送料皮带2; 2; 2; 0; B650×9m. 9; 压滤机; 1; 1; 0; /. 10; 头破机; 0; 1; +1; /. 11; 圆锥机; 0; 1; +1; /. 12; 振动筛; 0; 2; +2; /. 13; 制砂机; 0; 2（一用一备）; +2; /. 14; 洗沙机; 0; 4; +4; /. 15; 脱水机; 0; 2; +2; /. 16; 皮带输送机; 0; 12; +12; /. 6、主要原辅材料及能源消耗情况 表2-6 项目主要原辅材料和资源、能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 储存方式; 改扩建前年用量; 改扩建后年用量; 增减量; 备注. 1; 江砂（含水率20%）; 吨; /; 145090; 15090; -130000; 外购、汽车运输。新建机制砂项目成品砂作为部分原料。只需再采购一小部分江砂. 2; 青石、鹅卵石; 吨; 袋装; 0; 140000; +140000; 外购、汽车运输. 4; 聚丙烯酰胺; 吨; 袋装; 15; 30; +15; 外购、汽车运输。做废水絮凝剂使用. 5; 润滑油; 吨; 桶装; 0.25; 0.5; +0.25; 外购、汽车运输. 6; 水; 吨; /; 33000; 91225.18; +58225.18; 市政给水管网. 7; 电; 万KWh/a; /; 20; 40; +20; 市政电网. 表 2-8 主要原辅材料理化性质 - 序号; - 名称; - 基本性状. - 1; 聚丙烯酰胺; - 白色粒状固体，稀释后呈无色液体,无臭。水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。在污水处理中，采用聚丙烯酰胺可以增加水回用循环的使用率，还可用作污泥脱水；工业水处理中用作一种重要的配方药剂. - 2; 润滑油; - 发动机润滑油，外观为淡黄色液体，加入抗磨、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡沫、抗乳化等多种添加剂，具有良好的抗氧化、防锈性、润滑性、抗磨性和较好的空气释放性等。. 7、项目平面布局合理性 （1）生产布局角度 本项目位于芜湖市三山区经济开发区春洲路2号。总平面布置上，项目分为生产区、成品砂储存区、原砂储存区、休息室。本项目生产区内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，确保厂房污染程度最低。本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 （2）环境保护角度 本项目对卸料及上料、破碎筛分区均进行合理配置喷淋系统，将生活办公区及生产区进行分开，避免影响。本项目噪声源均采取一定的减震、隔声措施。一般固废暂存依托芜湖新兴铸管有限责任公司已建设的1座7200m2一般固废暂存库，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，远离敏感点，对周围环境影响较小。新建10m2危废暂存间，将危险废物分类收集，并做好相应的纪录，同时对暂存场应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。从环境保护角度进行了合理布局。 通过以上分析，本项目总体布局合理、紧凑，分区明确，平面布置合理，便于生产管理。本项目工艺流程合理、功能分区明确、人流分流，其安全疏散宽度和疏散出口应满足防火规范要求。 8、生产制度和劳动定员 本项目原有员工8人为新兴铸管调配员工，不新增劳动人员，1班/天，实行白班制生产，无住宿，每天工作12小时，年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程 图2-1 生产工艺流程图 工艺说明： 本项目破碎以及筛分工序采用湿法工艺，目的为有效减少干法破碎及筛分时逸散的粉尘，湿法破碎筛分的方法在破碎和筛分口料口安装喷淋装置将物料打湿，使其产品含水率为20%，采用上述湿法工艺破碎筛分碎石可以有效的抑制粉尘的产生。 ①外购青石、鹅卵石原料，通过汽车将砂石原料运输到厂房里，此过程在卸货时候会产生少量的粉尘颗粒，以无组织形式排放。原材料仓库设置在全封闭车间内，原料上方设置盖布，并进行洒水处理。 ②破碎：砂石进场后，原料通过给料机进入破碎机内，首先使用头破机对原料进行粗破，破碎后经皮带机送至圆锥破进行破碎，接着送入制砂机细碎。破碎过程会产生粉尘，在头破机、圆锥机、制砂机料口设置喷淋装置，将物料打湿进行湿式破碎可有效的抑制粉尘的排放。 ③筛分：破碎后进入振动筛筛分出的大于32mm粒径石子返回圆锥机重新破碎，大于4mm小于32mm返回制砂机破碎。筛分出的成品进行水洗。在振动筛上方设置喷淋装置，进行湿式筛分可有效的抑制筛分粉尘的排放。 ④水洗脱水：利用洗砂机进行水洗，将附着在砂石上的泥砂进行清洗去除，通过脱水筛脱水得到粒径均匀、泥砂含量低的机制砂产品，然后通过高架输送带运送至成品区。 ⑤产品储存：本项目厂区全封闭建设，机制砂含水率7%，储存过程中无粉尘产生。 - 2、物料平衡 表 2-9 本项目物料平衡表 - 入方; - 出方. - 名称; - 用量（t/a）; - 去向; - 数量（t/a）. - 青石、鹅卵石; - 140000; - 机制砂; - 130000. - 装卸粉尘; - 1.4. - 破碎粉尘; - 42.098. - 筛分粉尘; - 56. - 沉渣干重; - 9900.502. - 合计; - 140000; - 合计; - 140000. 图 2-2 本项目物料平衡图 (t/a) |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 1、现有项目环保“三同时”执行情况 现有项目的环评手续履行情况见表 2-10。 表 2-10 现有项目环评手续履行情况汇总表 序号; 项目名称; 主要建设内容; 产品及产能; 环评批复; 环保验收; 备注. 产品; 设计产能; 实际产能. 1; 造型材料制品车间项目; 水洗砂; 中砂; 48000; 48000; 芜环评审[2020]53号; 2020年10月已通过验收; 在产. 细砂; 60000; 60000. 粗砂; 24000; 24000. 企业现有项目已完成排污许可。 ### 2、现有项目主要生产工艺 图 2-3 现有项目总生产工艺流程图及产污节点 生产工艺流程说明： 铲车将砂子上料给原料砂仓，再通过皮带机将砂子送到一级滚筒筛进行水洗筛分，分离出的砂子再送到二级滚筒筛进行筛分，分离出中砂、粗砂和细砂，中砂、粗砂和细砂通过单螺旋洗砂机后，送到成品砂仓，水洗出来的污水通过排水沟送到循环水池沉淀，再用水泵将沉淀后的污泥打到压滤机进行处理。 ### 3、现有项目污染物达标排放情况 （1）废气 根据现有项目环评及验收，现有项目废气主要为装卸、上料、传送过程产生的粉尘采取喷雾、喷淋等措施后无组织排放。 根据2020年8月出具的建设项目竣工环境保护验收监测表，具体见表2-11，检测结果表明现有项目无组织废气的排放浓度可以达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3无组织排放点监控浓度限值。 表 2-11 现有项目无组织废气检测结果统计表 采样日期; ## 检测项目; 检测时间; 检测结果（mg/m³）; 监测 最大值; 标准 限值. 厂界 上风向 G1; 厂界 下风向 G2; 厂界 下风向 G3; 厂界 下风向 G4. 2020.08.11; 颗粒物; 13:00-14:00; 0.167; 0.200; 0.250; 0.217; 0.317; 0.5. 14:10-15:10; 0.183; 0.233; 0.283; 0.250. 15:20-16:20; 0.200; 0.250; 0.317; 0.267. 16:30-17:30; 0.150; 0.217; 0.267; 0.183. 2020.08.12; 09:00-10:00; 0.167; 0.217; 0.250; 0.233; 0.333. 10:10-11:10; 0.150; 0.250; 0.300; 0.250. 11:20-12:20; 0.183; 0.283; 0.333; 0.300. 12:30-13:30; 0.200; 0.233; 0.267; 0.217. 执行标准; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3无组织排放点监控浓度限值。. （2）废水 员工为芜湖新兴铸管有限责任公司调配人员，生活用水依托芜湖新兴铸管有限责任公司，不新增生活用水，故无生活废水产生。洗砂废水与筛选废水一起排入循环水池沉淀后回用，不外排。 （3）噪声 噪声主要来源于主要为滚筒筛、洗砂机等，最大噪声值为85dB（A）。采取合理布局、隔声、减振等措施。 根据芜湖新兴新材料产业园有限公司委托安徽威正测试技术有限公司所出监测报告（检测报告编号：2021113000807Q），企业噪声现状监测见表2-12，检测结果表明现有项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值的要求。 表 2-12 现有项目厂界噪声检测结果统计表 点位编号; 点位名称; 检测结果Leq[dB(A)]. 2021.12.1; 2021.12.2. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧; 55.2; 44.8; 55.1; 44.9. N2; 厂界南侧; 55.8; 45.1; 55.6; 45.3. N3; 厂界西侧; 55.4; 44.9; 55.0; 45.1. N4; 厂界北侧; 56.4; 45.5; 56.3; 45.8. 标准限值; 65; 55; 65; 55. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中3类。. （4）固废 固体废弃物主要是产生的碎石杂质、沉渣、生活垃圾。 碎石杂质：属于一般固废，产生量为2870t/a，收集后外售。 沉渣：属于一般固废，产生量为9878t/a，收集后外售。 生活垃圾：属于一般固废，产生量为2t/a，委托环卫部门统一清运。 ### 4、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 经过现场勘查及三同时验收监测结果，现有项目污染防治措施建成运行，废气、废水及噪声都实现达标排放要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年芜湖市生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）2020年：全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，三山区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为三山区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 三山区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 扬子学院; 标准值. SO2年平均; 8μg/m3; 60 μg/m3. NO2年平均; 27μg/m3; 40 μg/m3. PM10年平均; 61μg/m3; 70 μg/m3. PM2.5年平均; 35μg/m3; 35 μg/m3. CO年平均; 1.2 mg/m3; 4 mg/m3. O3 日最大8h平均; 150μg/m3; 160 μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地三山区环境空气为“达标区”， PM2.5 刚好达标，原因可能为：县区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 2、地表水环境 本次环评依据芜湖市生态环境局发布的《2020年芜湖市环境状况公报》进行区域达标性判断评价，对项目所在区域水环境质量现状进行分析。 （1）河流 全市列入国家水质考核断面共有6个，长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港6个断面水质均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港3个国控断面优于国家考核要求。 县级及以上集中式饮用水水源地 全市市级集中式饮用水水源地共2个（二水厂和四水厂），取水口均位于长江，按每月对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年3月、7月进行的109项全指标分析，水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。 全市县级集中式饮用水水源地共4个，取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年6~7月开展的109项全指标检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，水质达标率为100%。 监测结果详见下表： 表3-2 县市级集中饮用水源地分布及水质达标情况 集中式饮用水水源地名称; 级别; 监测频次; 检测项目（109项或者28项）; 达标率. 二水厂取水口; 市级; 12次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 四水厂取水口; 市级; 12次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 芜湖县供水有限公司取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 南陵县麒麟自来水厂青弋江取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 无为县自来水厂长江取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 繁昌县长江新港取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 本项目所在区域污水由厂内污水处理站收集处理后厂内进行回用，不外排。 3、声环境质量状况 为了解项目周边声环境质量现状，芜湖新兴新材料产业园有限公司委托安徽威正测试技术有限公司对本项目所在地声环境进行现场测量（报告编号：2021113000807Q），监测时间：2021年12月03日，4个点位，昼夜各监测一次，监测两天。 监测结果表明，项目所在地厂界四周声环境能够达到《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类标准。监测结果见下表。 表 3-3 地块环境噪声现状监测表 点位编号; 点位名称; 检测结果Leq[dB(A)]. 2021.12.1; 2021.12.2. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧; 55.2; 44.8; 55.1; 44.9. N2; 厂界南侧; 55.8; 45.1; 55.6; 45.3. N3; 厂界西侧; 55.4; 44.9; 55.0; 45.1. N4; 厂界北侧; 56.4; 45.5; 56.3; 45.8. 标准限值; 65; 55; 65; 55. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中3类。. 根据监测结果，建设项目各厂界的声环境质量现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号，根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）区域地表水体长江以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类保护。 （2）保护项目区域所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （3）保护项目区周围环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 其主要环境保护目标详见下表。 本项目500m范围内无环境空气保护目标 表3-4 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离m; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江（评价河段）; NW; 2400; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为粉尘。本项目采用湿法制砂工艺制砂，产生粉尘的工序主要为车辆运输、装卸、破碎和筛分等，在厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3无组织排放点监控浓度限值。具体标准值见下表。 表3-5 无组织废气污染物排放标准 污染物; 排放限值; 监控点/限值含义; 标准依据. 颗粒物; 0.5 mg/m3; 企业边界; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3无组织排放点监控浓度限值. 2、废水 生产废水经循环沉淀池沉淀后循环使用，不外排。员工为芜湖新兴铸管有限责任公司调配人员，生活用水依托芜湖新兴铸管有限责任公司，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的 3 类标准。具体限值详见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 项目生产过程中一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2013]37号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、二氧化硫SO2、氮氧化物NOx、烟粉尘、VOCs等六种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目总量控制因子详见表3-7。 表3-7 污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 污染物排放量. 现有项目; 本项目新增; 改扩建后. 大气污染物; 颗粒物; 0.126; 4.6267; 4.7527. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用自有和租赁的生产用房，没有土建施工，不产生土建施工的 相关环境影响。但在设备安装过程中会产生一些机械噪声，源强峰值可达 85~100 分贝，因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外，设备安装期间产生的生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装期间产生的固废应妥善处理，能回用的尽量回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期的影响短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响和保护措施 1、废气污染源分析 本工程实施后废气污染源主要为道路运输扬尘、破碎筛分粉尘、以及原料产品在厂内装卸、堆存与转运过程中产生的扬尘。 （1）道路运输扬尘 原料运输的主要工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘。根据汽车道路扬尘扩散规律，当风速小于4m/s 时，风速对汽车在道路上行驶时引起的扬尘量影响较小；当风速大于4m/s 时，由于风也能引起扬尘，所以风速对汽车扬尘产生量有明显影响。在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量及道路表面扬尘量均成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 根据预测，单辆汽车行驶扬尘量为0.0107kg/km。本项目每天运输量约900t，平均每天共装卸车次约45次左右。汽车在厂区行驶距离平均为0.1km/辆次，经计算项目在运输过程总产尘量为0.0482kg/d，即0.0144t/a。运输粉尘的产生量与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关。 本评价要求运输车辆必须对车体进行覆盖，道路定期人工清扫，场区配有一辆专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，在除雨天均进行6 次以上洒水降尘。预计防尘效率可达80%，即采取防护措施后运输粉尘产生量为0.0096kg/d，即0.0028t/a。 - 破碎粉尘 - 石料在破碎和筛分过程中会产生粉尘，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“1101 石灰石、石膏开采行业”：破碎工艺颗粒物产污系数按 0.307kg/t-产品，本项目机制砂破碎加工量约14万t/a，则破碎粉尘产生量为42.098t/a。本项目原料破碎采取湿式破碎措施，通过增加石料含水率可有效降低粉尘产生量，降尘效率按照90%计算，本项目车间为全封闭车间，全车间设置喷雾除尘，降尘效率按照60%计算，则破碎工序粉尘排放量为1.6839t/a。 - 筛分粉尘 - 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“1101 石灰石、石膏开采行业”：筛分工艺颗粒物产污系数按 0.400 kg/t-产品，本项目机制砂破碎加工量约14万t/a，则筛分产生量为56t/a，本项目筛分采取湿式筛分措施，通过增加石料含水率可有效降低粉尘产生量，降尘效率按照90%计算，本项目车间为全封闭车间，全车间设置喷雾除尘，降尘效率按照60%计算，则筛分工序粉尘排放量为2.24t/a。 （4）原料装卸粉尘 项目原料装卸工序产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)“第十八章粒径加工厂”中给出的装料逸散尘产污系数0.01kg/t/卸料，则装料粉尘产生量为1.4t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)“第十八章粒径加工厂”中的控制方法，原料装卸采用水喷雾方式进行控制尘源逸散，控制效率为50%。项目通过在进料口设置喷雾洒水装置，进行洒水抑尘，除尘效率为50%，则排放粉尘量约为0.7t/a。 （5）厂内堆存、转运环节粉尘 本项目原料、产品在厂内贮存，设置的成品砂区以及原料区，位于全封闭式生产车间内，基本不起扬尘。原料及产品转运通过皮带输送，对输送带采用半密闭式廊道处理，同时在各转运环节的卸料口、给料口安装喷淋装置洒水降尘，可有效减少粉尘的产生，因此在堆存、转运环节产生粉尘量不再考虑。 - 废水环境影响和保护措施 - 生活用水 本项目不新增工作人员，不新增生活用水，生活废水化粪池处理后排入市政污水管网。 - 2、生产用水 给水：项目用水主要来自车间喷雾抑尘用水、原料打湿用水、洗砂用水等，本项目生产设备无需清洗。具体用水量分析见下表。 - 车间喷雾抑尘用水 根据估算，本项目车间抑尘面积约为3000m2，降尘用水量按0.2m3/100m2·d计，则降尘洒水用水量为6m3/d，1800m3/a。此部分水蒸发或渗入土壤。 （2）原料打湿用水 本项目破碎以及筛分采用湿法工艺进行，在投料口上方设置喷淋装置将原料打湿使得原材料含水率在20%左右，来控制破碎工序粉尘排放。本项目各种原材料总用量为14万t/a，则原料打湿用水共需35000t/a，此部分用水损耗水量约占总用水量的20%，损耗水量为7000t/a，剩余的全部随物料进入水洗工序，物料经水洗之后，废水进入污水处理工序处置，净化后的上清液一部分用水用于原料打湿，另一部分用于物料水洗，循环利用。 （3）洗砂用水 根据企业提供资料，洗砂用水量按水砂比1：1，本项目所使用的原材料青石、鹅卵石量为约140000t/a，则洗砂用水量为140000t/a；在洗砂过程中损耗水量约占总用水量的20%，洗砂过程中损耗水量为28000t/a。 洗砂后成品砂含水率约为7%，则成品砂带走的水分约为9784.95t/a；洗砂废水排入至循环沉淀池，加入絮凝剂，本项目使用的絮凝剂为聚丙烯酰胺，处理过后的上清液返回至洗砂和物料打湿循环使用，沉淀渣由泵送入至压滤机，据建设单位提供的资料，沉淀渣中的含水率为30%，沉淀渣干重产生量为9900.502t/a。沉淀渣带走水量为4243.07t/a。 因此，洗砂工段所需循环水量为97971.98t/a(326.5733m³/d)。洗砂工段需补充新鲜水量为49028.02t/a(163.4267m³/d)，洗砂废水引入废水处理系统进行絮凝沉淀处理后回用于生产。 建设项目车间喷雾抑尘用水全部蒸发损耗，不外排；洗砂废水排放至混合水池内，经絮凝剂压滤后的上清液返回清水池内，压滤的沉渣外售，定期补充损耗用水，洗砂废水不外排。具体见水平衡图。 图4-1 项目水平衡图（单位t/a） 3、洗砂废水处理措施可行性分析 图4-2 废水处理工艺图 - （1）处理工艺 本项目洗砂废水首先排放至厂区设置的混合水池内。混合水池：长10m，宽8m，深2.5m，混合水池起中转作用，污水流入池内的同时，另一端由泵送至浓缩罐，并保证污水流入混合水池的速度小于泵送入浓缩罐的流速，以确保污水收集池内的污水不会溢出。且污水收集池四壁需采取抗震混凝土加固，池底做防渗处置。 污水泵入至浓缩罐后，需加入絮凝剂以起到泥水分离的作用，分离后的上清液排放至清水池，泥浆由泥浆泵送至压滤机内处置。本项目使用的絮凝剂为聚丙烯酰胺，聚丙烯酰胺( PAM) 是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性，易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物，在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用。 泥浆流入压滤机后，污泥均匀分布到重力脱水区上，并在泥耙的双向疏导和重力作用下，污泥随着脱水滤带的移动，迅速脱去污泥的游离水。脱水后进入沙土库。 - （2）各处理单元处理能力合理性分析 从年需要处理污水能力角度分析，根据上文计算结果，本项目年循环水量为97971.98t，原有项目年循环水量为57600t，循环水池：总长27m，宽8m，深2.5m，每天工作时间为12h，每天需要循环518t水,项目循环水池可以满足要求。 本项目年需处理泥水量112115.58t，原有项目年需处理泥水量约为67478t，每天需要处理598.64t泥水，每天工作时间为12h，浓缩罐处理能力为150t/h，压滤机处理能力为20t/h，则每天最大可处理泥水量为1500t，远大于需要处理的泥水量，因此，从年工需处理的泥水量和年需处理的循环水角度分析，各处理单元的处理能力是满足生产需要的。 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目噪声源为头破机、圆锥机、制砂机、振动筛主要是车间内的各种生产设备及风机等，各设备噪声值在70~85dB（A）间，噪声源强见下表。 表4-1 主要噪声源强一览表 设备名称; 设备 数量; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 头破机; 1; 10; 5; 37; 89; 85. 圆锥破; 1; 10; 8; 39; 86; 85. 制砂机; 1; 10; 11; 39; 84; 85. 振动筛; 2; 10; 13; 43; 81.3; 80. 脱水机; 2; 10.5; 14; 43; 80; 70. 洗砂机; 4; 9.3; 14; 41; 80; 75. 2、预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测车间外噪声。 （1）点声源预测模式: LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 （2）多声源叠加模式: 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。 ### 3、预测结果评价 拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见表4-2所示。 表4-2 拟建项目设备产生的噪声对各预测点的影响值一览表 序号; 设备名称; 单台源强dB（A）; 经隔声减震后声级值dB（A）; 设备数量; 噪声贡献值dB（A）. 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界. 1; 头破机; 85; 65; 1; 45.0; 51.0; 33.6; 26.0. 2; 圆锥破; 85; 65; 1; 45.0; 46.9; 33.2; 26.3. 3; 制砂机; 85; 65; 1; 45.0; 44.2; 33.2; 26.5. 4; 振动筛; 80; 60; 2; 43.0; 40.7; 30.3; 24.8. 5; 脱水机; 70; 50; 2; 32.6; 30.1; 20.3; 14.9. 6; 洗砂机; 75; 55; 4; 41.7; 38.1; 28.8; 23.0. 叠加后贡献值; 51.2; 53.5; 39.2; 32.6. 现状值; 昼间; 55.2; 55.7; 55.2; 56.4. 预测值; 昼间; 56.7; 57.7; 55.3; 56.4. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为55.3～57.7dB(A)，故本项目实施后其昼间噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求；项目生产采用单班制运作，夜间不生产，因此夜间不对周边声环境产生影响。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂房内，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物包括一般工业固废（沉渣），危险固废（废润滑油、废油桶和废含油手套、抹布）。 （1）污水处理沉渣 本项目污水处理沉渣(含水率30%)产生量为14143.6t/a，经鉴定不属于危险废物，作为一般工业固废收集后外售处理。 （2）废润滑油、废油桶及废含油手套、抹布 本项目使用的润滑油为0.25t/a，产生的废润滑油约占使用量的60%，项目产生的废润滑油的量约0.15t/a。废油桶约为0.01t/a，废含油手套、抹布产生量约为0.001 t/a，按《国家危险废物名录（2021年版）》，废桶和废油、废含油手套、抹布属于危险废物（废物类别HW08），由资质单位统一处理。 本项目固体废物产生与处置情况见下表。 表4-3 项目固体废物产生量及处理方式 序号; 名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 沉渣; 一般工业固废; 14143.6; 外售; 0. 2; 废油桶; 危险废物（HW08 900-249-08）; 0.01; 交由资质单位处理; 0. 3; 废油; 危险废物（HW08 900-217-08）; 0.15; 0. 4; 废含油手套、抹布; 危险废物（HW49 900-041-49）; 0.001; 0. 2、一般固废环境影响分析和保护措施 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： （1）临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 （2）临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 （3）为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物混入。企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 3、危险废物环境影响分析和保护措施 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： （1）危险废物的收集包装 ①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； ②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 ③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 （2）危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： ①按GB15562.2《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 ②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 ③要求必要的防风、防雨、防晒措施。 ④要有隔离设施或其它防护栅栏。 ⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 （3）危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ③组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 - 签订委托处置协议 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物废油、废油桶（HW08）及废含油手套、抹布（HW49）有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-4 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，建设单位产生的危险废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，建设单位需做好强化管理，一般固废、生活垃圾的收集、贮存和清运工作，危险废物的收集、暂存，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目为其他非金属矿物制品制造，属于附录A中制造业—金属冶炼和压延却工及非金属矿物制品—其他。土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （1）占地规模划分 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1条，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要永久占地。 本项目永久占地面积≤5hm2，占地规模属于小型。 （2）敏感程度划分 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.2条，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见下表。 表4-5 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判定依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目的土壤环境敏感程度为不敏感。 （3）评价等级判定 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3条，根据土城环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表4-6 污染影响型敏感程度分级表 占地 规模 敏感程度 评价工作 等级; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 根据上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 六、地下水影响分析及防范措施 1、为防止项目对地下水的影响，本项目必须采取一定的防渗措施。项目厂址地下水防渗参照执行下列标准： （1）《危险废物污染防治技术政策》（环发［2001］199号）； （2）《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）； （3）《危险废物填埋处置工程建设技术要求》。 2、地下水污染防治措施总原则为“地上污染地上治，地下污染地下防”；坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则。 （1）源头各种控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。 积极开展废水的回收利用，尽量减少废水排放；各类地下设施，包括污水处理设施的水池等全部进行防渗处理，特别是埋置地下的污水输送管道，需建立混凝土防渗基础，并布设土工膜。 （2）末端控制措施主要包括厂区防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，防止洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水。 （3）地下水污染监控措施包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学并合理设置地下水污染监控井； （4）应急响应措施包括：及时发现地下水污染事故、启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 厂区内一旦发现泄漏，应立即处理，由于泄漏量一般较小，应该及时进行换土，清理被污染土壤，回填好土。 3、末端控制坚持分区管理和控制原则。 （1）厂区分为污染区和非污染区，污染区包括生产、贮运装置及污染处理设施区；其它区域为非污染区。 （2）根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、产品的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区。 一般污染防治区是指毒性小的生产装置区、装置区外管廊区和厂外污水管道；重点污染防治区是指危害性大、毒性较大的生产装置区、原料库及固体废物暂存区、水处理设施等。 （3）重点污染防治区和特殊污染区根据工程地质及水文地质条件、各生产贮运装置及污染处理设施防渗要求及分类进行防渗设计。 - （4）非污染区不进行防渗处理，污染区按照不同分区要求分别设计防渗方案。 （5）重点污染防治区和特殊污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）制定防渗设计方案。 （6）一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）制定防渗设计方案。 4、按照原国家环保总局环函[2006]176号文关于“在设计上实现厂内污水管线地上化”要求，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 表4-7 本项目防渗工程污染防治分区表 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 实施要求. 1; 生产车间; 车间地面; 一般; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s. 2; 一般固废库; 固废区地面; 一般. 3; 材料库; 仓库地面; 一般. 4; 危废暂存间; 仓库地面; 重点; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1× 10-7cm/s. 5; 混合水池; 池底底面; 重点. 项目重点防渗区防渗措施为：混凝土+2mmHDPE 土工膜+混凝土结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，土工膜（厚度不宜小于1.5mm）。 此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止各防渗水池内污水溢出漫流。项目采取以上措施后，可最大程度的减少项目污染物的排放对地下水的影响。 综上所述，在做好生产区等构筑物的防渗工作的前提下，加强管理，项目不会对地下水环境产生不利影响。 七、环境风险分析 环境风险防范意识是企业安全生产的前提和保障，本次评价仅对项目潜在的危险源和可能造成的污染事故及环境影响进行简单分析、评价，并提出防止事故措施，以达到降低风险，减少危害的目的。 （1）环境风险评价等级判定依据 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需对项目环境风险评价划分工作等级，划分依据见下表。 表4-8 建设项目环境风险评价工作等级判别表 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; П; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （2）环境风险潜势确定 环境风险潜势是根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度的一种量化形式。环境风险潜势划分依据见下表。 表4-9 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度E; 危险物质及工艺系统危险性P. 极高危害; 高度危害; 中度危害; 轻度危害. 环境高度敏感区; IV+; IV; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区; IV; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：IV+为极高环境风险. 经调查，本项目涉及的风险物质为润滑油。 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B的表B1和表B2计算风险物质的Q值。 计算结果如下表所示： 表4-10 建设项目Q值确定表 序号; 物质名称; 存储位置; 最大储存量t; 临界量t; 存储方式; 该种危险 物质Q值. 1; 润滑油; 原料区; 0.25; 2500; 桶装; 0.0001. 2; 废油; 危废暂存间; 0.15; 2500; 桶装; 0.00006. 合计; 0.00016. 由上表可知，本项目厂界内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.00016。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“临界量比值Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ”，本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。润滑油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中润滑油不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 八、环境管理及监测计划 （1）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，公司应设置专职的环境管理人员，参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （2）环境管理制度 贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，经验收合格后，方可投入运行。 执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 建立企业环保档案：企业应对废气、噪声等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 （3）环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-11 项目运营期环境监测计划一览表 时段; 排放类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 监测方法. 运营期; 无组织废气; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每年一次; 采用国家规定最新监测方法与标准. 噪声; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 固废; 统计各类固废量; 统计固废种类、处置方式及去向; 每月统计一次. 九、环保投资 该项目环保投资9.5万元，占本项目总投资3500万元的的0.27%，具体见下表： 表4-12 建设项目环保措施投资一览表 单位：万元 污染源; 处理设施名称; 投资; 治理效果. 噪声治理; 优选低噪设备；设隔声、减震基座等；加强厂区绿化；运输车辆不得超载超速，路过敏感点禁止鸣笛; 3; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）中相关标准. 固废处理; 建设危废暂存间（10m2），并采取防雨、防腐、防渗等处理，危废收集后委托有危废处置资质的单位进行处理; 1; 符合危废暂存场所建设要求. 收集后暂存一般固废暂存场所（依托），外售; 0; 符合环境卫生管理要求. 粉尘处理; 原料喷淋、堆场及车间喷淋; 4; 降低粉尘排放. 污水处理与收集; 依托现有污水处理系统，铺设污水管道; 0.5; 废水不外排. 地下水; 生产车间一般防渗，危废暂存间、污水池重点防渗; 1. 合计; 9.5; -. 十、三本账 表4-13 项目污染物排放量三本账 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有工程 排放量; 改扩建工程 排放量; 总体工程 排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.126; 4.6267; 4.7527; +4.6267. 固废; 废油; 0; 0.15; 0.15; +0.15. 废油桶; 0; 0.01; 0.01; +0.01. 废含油手套、抹布; 0; 0.001; 0.001; +0.001. 沉渣; 9878; 14143.6; 24021.6; +14143.6. 碎石杂质; 2870; 0; 2878; 0. 废水; /; 0; 0; 0; 0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车辆运输 | 颗粒物 | 洒水抑尘 | 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值 |
|  | 装卸 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 湿式破碎 |  |
|  | 筛分 | 颗粒物 | 湿式筛分 |  |
| 声环境 | 头破机 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，周边敏感点满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
|  | 圆锥破 |  |  |  |
|  | 制砂机 |  |  |  |
|  | 振动筛 |  |  |  |
|  | 脱水机 |  |  |  |
|  | 洗砂机 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池沉渣收集于一般固废库外售处理；废油桶、废油和废含油手套、抹布收集后交由资质单位处理（危废暂存间约10m2）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般固废库和材料库，生产车间为一般防渗，危废暂存间和混合水池为重点防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备相应风险防范物资。危废暂存间、混合水池按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合国家和地方产业政策，项目在落实环评中的污染防治措施后， 各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲， 本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

附件: 附件1 委托书 附件2 危废承诺 附件3 真实性承诺 附件4 立项文件 附件5 原项目环评批复 附件6 营业执照 附件7 噪声检测报告 附件8 全本公示证明 附件9 排污许可证 附件10 土地证 附件11 高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版） 附图: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 芜湖三山经济开发区用地布局规划图

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.126 t/a | 0.126 t/a | 0 | 4.6267t/a | 0 | 4.7527t/a | 4.6267t/a |
| 一般工业 固体废物 | 碎石杂质 | 2870t/a | 3000t/a | 0 | 0 | 0 | 0t/a | 0t/a |
|  | 沉渣 | 9878t/a | 10000t/a | 0 | 14143.6t/a | 0 | 24021.6 t/a | 14143.6t/a |
|  | 生活垃圾 | 2t/a | 1.2t/a | 0 | 2 t/a | 0 | 0t/a | 0 t/a |
| 危险废物 | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.15 t/a | 0 | 0.15 t/a | 0.15 t/a |
|  | 废含油手套、抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①